|  | Приложение № 1 к Порядку применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий, трансляции изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также хранения соответствующих видеозаписей на выборах Президента Российской Федерации |
| --- | --- |

Инструкция по работе со средствами видеонаблюдения

1. Проверка текущего состояния средств видеонаблюдения

Члены УИК, ТИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, должны проверить текущее состояние средства видеонаблюдения и убедиться, что все элементы средства видеонаблюдения включены в электрическую сеть.

Если средства видеонаблюдения включены, то члены УИК, ТИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, должны убедиться в его корректной работе:

на установленных в помещении для голосования камерах видеонаблюдения светятся индикаторы;

на служебном портале или на экране регистратора отображаются видеоизображения с одной или двух камер видеонаблюдения.

Если средства видеонаблюдения выключены из режима видеотрансляции, то члены УИК, ТИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, должны убедиться, что средства видеонаблюдения подключены к электрической сети, а затем если в составе средства видеонаблюдения не используется регистратор, обратиться к представителю технического оператора по горячей линии, либо если в составе средства видеонаблюдения используется регистратор произвести включение режима записи.

2. Действия членов УИК, ТИК, осуществляющих работу со средством видеонаблюдения, при возникновении нештатной ситуации

2.1. Перечень возможных неисправностей в работе средств видеонаблюдения:

| № | Описание неисправности | Рекомендуемые действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видеоизображение с камеры видеонаблюдения на экране статично – не отображает движение объектов на служебном портале/регистраторе | Обратиться к представителю технического оператора по горячей линии на портале |
| 2 | Отключение электроэнергии | В случае отключения электроэнергии незамедлительно сообщить: в службу, несущую ответственность за бесперебойную работу электроэнергии на объекте, с целью уточнения сроков восстановления энергоснабжения; по «горячей линии» представителю технического оператора и сообщить время отключения электроэнергии и примерный срок восстановления энергоснабжения. После включения электроэнергии выполнить действия в соответствии с разделом 1 Инструкции по работе со средствами видеонаблюдения и убедиться в работе средства видеонаблюдения в режиме «Идет запись». |
| 3 | Камеры имеют неправильный ракурс | Передвинуть мебель и технологическое оборудование для обеспечения выполнения требований к объектам видеонаблюдения. Если невозможно передвинуть мебель, сообщить по «горячей линии» представителю технического оператора и действовать согласно полученным инструкциям |

2.2. В случае если рекомендуемые действия не привели к восстановлению работоспособности средств видеонаблюдения, а также в случае выявления иных неисправностей в работе средств видеонаблюдения, члены УИК, ТИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, сообщают об этом председателю соответствующей избирательной комиссии и по «горячей линии» представителю техническому оператору.

2.3. В случае поступления от представителя технического оператора информации о нештатной ситуации, возникшей при осуществлении трансляции из помещения для голосования, помещения ТИК, члены УИК, ТИК, осуществляющие работу со средством видеонаблюдения, проводят соответствующую проверку данной информации, осуществляют необходимые действия в соответствии с указаниями, получаемыми от представителя технического оператора.