# Утвержден

## ИРЦВ. 42 5100 5.003.ПЖ.2-ЛУ

КСА ИКСРФ

Общее описание

ИРЦВ.42 5100 5.003.ПЖ.2

Листов 84

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

| Заместитель начальника отдела |  |
| --- | --- |
|  | А. В. Карелин |
| Разработал |  |
|  | М. Б. Басс |
| Проверил |  |
|  | С. В. Кищинский |
| Нормоконтролер |  |
|  | Н.В. Швецова |

Содержание

| 1 Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 2 Назначение КСА | 6 |
| 3 Описание КСА | 8 |
| 3.1 Состав, структура и характеристики технических средств | 8 |
| 3.2 Общие сведения о программном обеспечении | 34 |
| 3.3 Общие сведения об информационном обеспечении | 52 |
| 4 Описание функционирования КСА | 53 |
| 5 Указания по эксплуатации | 58 |
| 5.1 Общие указания | 58 |
| 5.2 Указания мер безопасности | 58 |
| 5.3 Состав, назначение и требования к обслуживающему персоналу | 59 |
| 5.4 Требования к размещению технических средств | 61 |
| 5.5 Требования к электропитанию технических средств | 70 |
| 5.6 Требования к заземлению | 71 |
| 5.7 Требования к монтажу технических средств | 71 |
| 5.8 Противопожарные требования | 72 |
| 5.9 Подготовка к работе и порядок работы | 73 |
| 5.10 Назначение, виды и периодичность технического обслуживания | 76 |
| Приложение А (обязательное) Форма системного журнала | 80 |
| Приложение Б (обязательное) Форма аппаратного журнала | 81 |
| Перечень принятых сокращений | 82 |

# 1 Общие сведения

1.1 Настоящий документ содержит сведения о назначении, структуре и порядке использования на месте эксплуатации 
КСА ИКСРФ ИРЦВ.42 5100 5.003.2 (далее по тексту – КСА) в составе Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» ИРЦВ.42 5100 5.001.2 (далее по тексту - ГАС «Выборы»).

В документе приведены состав КСА, краткие характеристики технических средств (ТС), сведения о программном обеспечении (ПО), информационном обеспечении (ИО), описание функционирования КСА. Кроме того, документ содержит основные правила и требования, которые необходимо соблюдать в процессе эксплуатации КСА.

Документ предназначен для пользователей КСА, а также для инженерно-технического персонала, эксплуатирующего и обслуживающего КСА.

1.2 Для более полного изучения работы, условий эксплуатации и размещения КСА эксплуатирующий и обслуживающий персонал должен дополнительно руководствоваться следующими документами:

- ИРЦВ.42 5100 5.003.И3 «КСА ИКСРФ. Руководство пользователя по применению ЭП»;

- ИРЦВ.42 5100 5.003.И4.2 «КСА ИКСРФ. Инструкция по формированию и ведению базы данных»;

- ИРЦВ.42 5100 5.003.И6.2 «КСА ИКСРФ. Инструкция по установке и настройке программного обеспечения»;

- ИРЦВ.42 5100 5.003.И8.2 «КСА ИКСРФ. Инструкция по сбору и обработке статистических данных о надежности»;

- ИРЦВ.42 5100 5.003.ИА.2 «КСА ИКСРФ. Инструкция по использованию оборудования ПСПД»;

- ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2 «КСА ИКСРФ. Инструкция по установке и настройке средств обеспечения безопасности информации. Часть 1. Общие сведения»;

- ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2-1 «КСА ИКСРФ. Инструкция по установке и настройке средств обеспечения безопасности информации.
Часть 2. Руководство администратора безопасности информации»;

- ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2-2 «КСА ИКСРФ. Инструкция по установке и настройке средств обеспечения безопасности информации.
Часть 3. Руководство оператора АРМ центра регистрации»;

- ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2-3 «КСА ИКСРФ. Инструкция по установке и настройке средств обеспечения безопасности информации.
Часть 4. Руководство администратора АРМ центра регистрации»;

- ИРЦВ.42 5100 5.003.ИГ.2 «КСА ИКСРФ. Руководство системного администратора»;

- ИРЦВ.42 5100 5.003.ИЕ «КСА ИКСРФ. Инструкция по резервному копированию, резервированию серверов БД и СПО»;

- ИРЦВ.42 5100 5.005.ПЖ.2 «КСА ТИК. Общее описание»;

- ИРЦВ.42 5100 5.041.ПЖ «КСА ОИК. Общее описание»;

- ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2 «Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы». Общее описание системы. Часть 1. Общие сведения»;

- ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-2 «Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы». Общее описание системы. Часть 3. Описание подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума»;

- ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-8 «Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы». Общее описание системы. Часть 9. Описание подсистемы связи и передачи данных»;

- ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-11 «Государственная автоматизиро-ванная система Российской Федерации «Выборы». Общее описание системы. Часть 12. Описание подсистемы обеспечения безопасности информации»;

- ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-13 «Государственная автоматизиро-ванная система Российской Федерации «Выборы». Общее описание системы. Часть 14. Описание системы классификации и кодирования»;

- ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-14 «Государственная автоматизиро-ванная система Российской Федерации «Выборы». Общее описание системы. Часть 15. Каталог базы данных»;

- СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

- «Правила устройства электроустановок» Госэнергонадзор, 2002 (далее по тексту - ПУЭ-2002);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Минэнерго РФ, 2003 (далее по тексту – ПТЭ-2003);

- СН 512-78 «Инструкция  по проектированию  зданий и помещений для электронно-вычислительных машин», утвержденная Госстрой СССР 22.12.78;

- Постановление 390 от 15 мая 2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее по тексту – ПОТЭЭ-2014).

1.3 Для изучения порядка работы с специальным программным обеспечением (СПО) необходимо руководствоваться документацией на следующие программные изделия:

- ПИ АИП ИРЦВ.80339-03;

- ПИ РИ ИРЦВ.80340-51;

- ПИ ИСП ИРЦВ.80343-03;

- ПИ УКФ ИРЦВ.80346-03;

- ПИ ОЭСО ИРЦВ.80347-03;

- ПИ КАДРЫ ИРЦВ.80357-10;

- ПИ ПРАВО ИРЦВ.80358-03;

- ПИ КАРТОГРАФИЯ ИРЦВ.80359-10;

- ПИ ОБОЛОЧКА ИРЦВ.80360-03;

- ПИ СПРАВОЧНИКИ ИРЦВ.80361-03;

- ПИ ДЕЛО ИРЦВ.80363-03;

- ПИ КФПП ИРЦВ.80403-03;

- ПИ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ИРЦВ.80416-01.

1.4 При эксплуатации необходимо также руководствоваться документацией на покупные составные части КСА.

1.5 При возложении на ИКСРФ полномочий окружной избирательной комиссии (ОИК) при работе с КСА ОИК ИРЦВ.42 5100 5.041 необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией, приведенной в ИРЦВ.42 5100 5.041.ВЭ «КСА ОИК. Ведомость эксплуатационных документов».

2 Назначение КСА

## 2.1 КСА предназначен для автоматизации функций, относящихся к полномочиям избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (ИКСРФ), предусмотренных законодательством о выборах (референдумах).

КСА обеспечивает сбор, обработку, хранение и выдачу данных и документов, необходимых для информационной поддержки деятельности и выполнения функциональных обязанностей должностных лиц ИКСРФ и системных администраторов (СА).

2.2 В межвыборный период оборудование КСА может использоваться для проведения презентационных демонстраций с использованием средств отображения информации коллективного пользования (СОИ КП), проведения видеоконференций, приема-передачи информации по каналам связи (КС) и создания текстовых и графических документов.

2.3 При использовании КСА избирательной комиссией обеспечивается:

- обеспечение автоматизации процессов ведения избирательных кампаний и референдумов;

- использование технологий информационного взаимодействия пользователей КСА с автоматизированными объектами ГАС «Выборы»;

- оперативная информированность общества о ходе и итогах избирательных кампаний и референдумов;

-  достоверность данных и информационная безопасность;

- эффективность управления, эксплуатации и сервисного обслуживания КСА.

2.4 Для достижения указанных целей в состав КСА включены ТС и ПО, которые обеспечивают выполнение функций следующих подсистем ГАС «Выборы»:

- подсистемы автоматизации избирательных процессов (ПАИП);

- подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» (ПРИУР);

- подсистемы документооборота;

- подсистемы управления финансами;

- информационно-справочной подсистемы (ИСП);

- подсистемы автоматизации контроля финансирования политических партий (КФПП);

- подсистемы управления и контроля функционирования (УКФ);

- подсистемы обеспечения эксплуатации и сервисного обслуживания (ОЭСО);

- подсистемы обучения кадров;

- подсистемы обеспечения безопасности информации (ПОБИ);

- подсистемы связи и передачи данных (ПСПД).

Подробные сведения о назначении и выполняемых функциях подсистем приведены в ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2 и в описаниях соответствующих подсистем:

- ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-2;

- ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-8;

- ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-11;

- ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-13;

- ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-14.

# 3 Описание КСА

  - Состав, структура и характеристики технических средств

3.1.1  КСА состоит из следующих составных частей:

- комплекта ТС КСА ИКСРФ ИРЦВ.466949.041;

- комплекта ОПО КСА ИКСРФ ИРЦВ.466949.042;

- комплекта СПО КСА ИКСРФ ИРЦВ.466949.043;

- комплекта эксплуатационной документации по 
ИРЦВ.42 5100 5.003.ВЭ.2 «КСА ИКСРФ. Ведомость эксплуатационных документов».

3.1.2 Техническое обеспечение КСА построено на основе локальной вычислительной сети (ЛВС) и соответствующих сетевых функциональных узлов. Посредством использования оборудования средств связи и передачи данных и выделенных каналов связи ЛВС КСА подключается к территориально-распределенной корпоративной вычислительной сети ГАС «Выборы». В составе технического обеспечения КСА предусмотрено использование также автономных автоматизированных рабочих мест (АРМ).

3.1.3 Структура ТС КСА представлена на рисунке 1.

ЛВС включает следующие функциональные узлы:

- сервер базы данных (БД);

- резервный сервер БД;

- сервер файловый, совмещенный с сервером приложений, Web-сервером;

- сервер УКФ, совмещенный с сервером обучения кадров и сервером антивирусной защиты (АЗ);

- сервер контроллера домена, совмещенный с сервером безопасности;

- аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент» версия 3.7 RU.88338853.501430.006 97 (далее по тексту – АПКШ «Континент») с сервером доступа;

- АПКШ «Континент» с центром управления сетью криптошлюзов (ЦУС) (поставляется при наличии цифрового КС согласно рабочему проекту);

ТФОП

(Связь с банковской

системой)

Интерфейс управления

Средства связи и передачи данных

IP-тлф

Сервер

ЭП Д ДИОНИС

ТФОП

с КСА ТИК

Серверы БД

(горячий резерв)

АРМ 2

(СА, пользователя)

Сервер УКФ/ 
обучение кадров/ сервер АЗ

АРМ 6

(Пользователя,

бухгалтерия)

АРМ 3

(Пользователя с ЭЦП)

АРМ 4

(Пользователя)

АРМ 5

(Пользователя)

Маршрутизатор 1

с МЭ

АПКШ «Континент» 
с сервером доступа

Модем М3

Сканер

АРМ 7

(Пользователя,

бухгалтерия)

АРМ 1

(СА/ ПУ СД)

АРМ 12

(Пользователя с ЭЦП, Дело)

АРМ 13

(Пользователя с ЭЦП)

АРМ 14

(ПУ ЦУС) *

Принтер П2 А3

(сетевой 
монохромный)

АПКШ «Континент»

с ЦУС*

Коммутатор  ПСПД КМ 4

Принтер П1А3 (сетевой

цветной)

ИБП

Управление ИБП

ЛВС Бухгалтерии (до четырех АРМ)

Сервер

ЭП ДИОНИС

АРМ 16

(Пользователя)

АРМ 17

(Пользователя)

Модем М4

Выход в Интернет

АРМ 18 (ЦР)

Коммутатор КМ 1

Коммутатор КМ 2

АРМ 19

(Пользователя,

бухгалтерия) **

Управление маршрутизатором

#### Рисунок 1 – Структура ТС КСА

Маршрутизатор 2

(с восемью

встроенными

модемами) ***

Цифровой 
канал связи ЦИК

АРМ 15

«Клиент» ****

СОИ КП и средства видеоконференции

Терминал

видеоконференцсвязи

АРМ 10
(Отображения

ГИ) ****

Принтер П3 А4

(монохромный)

К ЛВС

Администрации по согласованию

Континент-ДА

Сервер файловый/

сервер приложений/

Web-сервер

Принтер П4 А3

(монохромный)

Плазменная панель

Сервер

контроллера

домена/ сервер безопасности

Управление

модемом

Модем М1 **
(цифровой)

АРМ 11

(Интернет) ****

*- поставляется при использовании цифровых каналов связи с КСА ТИК;

** - поставляется при необходимости и по запросу ИКСРФ;

*** - поставляется в двух экземплярах при необходимости увеличения числа каналов доступа КСА ТИК в сеть ПСПД  ГАС «Выборы»;

****- допускается изменение обозначенного функционального назначения АРМ для решения других задач в случае: соответствия конфигурации АРМ пользователей ГАС «Выборы» КСА ИКСРФ (в том числе по средствам защиты информации), установки на него соответствующего ОПО и СПО, наличия свободных портов в сетевом коммутаторе;

*****-поставляется при возложении на ИКСРФ полномочий ОИК;

- аудио-, видеосоединения

АРМ 8

(Имитатор

КСА ТИК) ****

АРМ 20

(Пользователя,

бухгалтерия) **

Принтер П5 А3

монохромный

АРМ 9
(Пользователя ПИ Картография,

подготовки ГИ) ****

АРМ 21

(КСА ОИК*****)

АРМ 22

(КСА ОИК*****)

КСА ОИК *****

- устройство обнаружения вторжений «Континент» Детектор атак версии 3.7 (Континент-ДА);

- АРМ СА, управления сервером доступа (ПУ СД) (АРМ 1);

- АРМ СА, пользователя (АРМ 2);

- АРМ пользователя с ЭЦП (АРМ 3, АРМ 13);

- АРМ пользователя (АРМ 4, АРМ 5, АРМ 16, АРМ 17) универсальные АРМ для решения любых задач с СПО кроме задачи ПИ ДЕЛО;

- АРМ пользователя, бухгалтерии (АРМ 6, АРМ 7);

- АРМ пользователя, бухгалтерии (АРМ 19, АРМ 20) поставляются при необходимости по запросу ИКСРФ;

- АРМ для имитации функций КСА ТИК ИРЦВ.42 5100 5. 005.2 (АРМ 8) допускается изменение обозначенного функционального назначения АРМ для решения других задач в случае: соответствия конфигурации АРМ пользователей ГАС «Выборы» КСА ИКСРФ (в том числе по средствам защиты информации), установки на него соответствующего общего программного обеспечения (ОПО) и СПО, наличия свободных портов в сетевом коммутаторе;

- АРМ пользователя для выполнения задачи ПИ КАРТОГРАФИЯ, совмещенный с АРМ подготовки графической информации (ГИ) (АРМ 9);

- АРМ отображения ГИ (АРМ 10);

- АРМ пользователя с ЭЦП для выполнения задачи ПИ ДЕЛО 
(АРМ 12);

- АРМ управления ЦУС (далее по тексту - АРМ ПУ ЦУС) поставляется при наличии цифрового КС с КСА ТИК согласно рабочему проекту (АРМ 14);

- АРМ центра регистрации (ЦР) (АРМ 18);

- принтер цветной лазерный формата А3 сетевой (П1);

- принтер лазерный монохромный формата А3 сетевой (П2, П4);

- оборудование ПСПД: маршрутизатор 1 с межсетевым экраном (МЭ) и маршрутизатор 2 (с восемью встроенными аналоговыми модемами), модем (М1), сервер электронной почты (ЭП) ДИОНИС версии 6.00 (далее по тексту – сервер ЭП ДИОНИС) и сервер ЭП документооборота ДИОНИС версии 6.00 (далее по тексту – сервер ЭП Д ДИОНИС), коммутатор ПСПД (КМ 4), IP-телефоны;

- средства отображения информации коллективного пользования 
и средства видеоконференции (терминал видеоконференцсвязи (ВКС), плазменный телевизор);

- коммутатор ЛВС (КМ 1 - КМ 2).

В состав автономных средств технического обеспечения КСА 
входят:

- АРМ «Клиент» (АРМ 15) с модемом (M3);

- АРМ пользователя и выхода в Интернет (АРМ 11) с модемом 
(M4);

- принтер монохромный лазерный формата А4 (П3);

- сканер;

- АРМ КСА ОИК (АРМ 21 - АРМ 22) - используются при возложении на КСА ИКСРФ полномочий окружной избирательной комиссии.

АРМ (слушателя), предусмотренный для проведения обучения, отдельно не применяется, функционально совмещается с одним из АРМ с установкой на нем необходимых программных средств.

В КСА имеется возможность подключения к ЛВС дополнительных рабочих станций, серверов, сетевых принтеров. Количество дополнительных сетевых абонентов в КСА зависит от количества незанятых (свободных) портов в сетевом коммутаторе.

Допускается изменение обозначенного функционального назначения АРМ 9, АРМ 10, АРМ 11 и АРМ 15 для решения других задач в случае: соответствия конфигурации АРМ пользователей ГАС «Выборы» КСА ИКСРФ (в том числе по средствам защиты информации), установки на них соответствующего ОПО и СПО, наличия свободных портов в сетевом коммутаторе.

Для удобства размещения серверов и телекоммуникационного оборудования используются стойки (42 U) № 1 и № 2 (на рисунке 1 не показаны).

Комплектность КСА, поставляемого на объект автоматизации, обуславливается:

- техническими условиями рабочего проекта;

- возможностью использования ранее поставляемого оборудования;

- наличием в регионах различных типов КС и условиями создания и размещения региональных (РУК) и транзитных узлов коммутации (ТУК);

- особенностями построения средств защиты информации.

Физическая среда ЛВС построена с соблюдением принципов построения структурированной кабельной системы связи и выполнена на неэкранированной витой паре категории 5е.

В качестве активного сетевого оборудования используется 
коммутатор ЛВС (два 24-портовых или один 48-портовый). Функциональные узлы, объединённые данным коммутатором в ЛВС, подключаются к портам коммутатора, неиспользуемые порты должны быть отключены.

В коммутаторах используется функция безопасности портов. Привязка сетевого оборудования к портам коммутатора осуществляется по MAC-адресу.  Подключение  сетевого оборудования к портам        коммутатора осуществляется в соответствии с Приложением Б 
ИРЦВ.42 5100 5.003.И6.2.

ЛВС функционирует в соответствии с принципами клиент-серверной технологии. Функции файлового сервера выполняет совмещенный сервер файловый/сервер приложений/Web-сервер.

Управление функционированием ЛВС осуществляется с АРМ 1.

Все АРМ построены на основе персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ).

«Горячее» резервирование БД осуществляется путем использования двух серверов БД (основного и резервного) с аналогичными техническими характеристиками и программным обеспечением.

Для функционирования ПИ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС в составе КСА предусмотрены АРМ 6, АРМ 7 и при необходимости по запросу ИКСРФ АРМ 19, АРМ 20, выделенные посредством VLAN в отдельную рабочую группу бухгалтерии.

В качестве средств вывода на бумажные носители используются принтеры (П1, П2, П3, П4, П5).

Автономное АРМ «Клиент» предназначено для получения из банковской системы РФ сведений об избирательных фондах кандидатов и избирательных объединений.

Основные характеристики ТС приведены в таблице 1.

3.1.4 На ПЭВМ всех АРМ установлено общее программное обеспечение, включающее операционную систему (ОС), клиентскую часть системы управления базами данных (СУБД) (в АРМ, подключенных к ЛВС), комплект сервисных программ и программ защиты.

Таблица 1 - Основные характеристики технических средств

| Наименование функционального узла | Наименование ТС | Основные характеристики ТС |
| --- | --- | --- |
| Серверное оборудование |  |  |
| Сервер БД | Сервер HP ProLiant DL360 G7 или эквивалент с характеристиками не хуже | Процессор: не менее двух Xeon E5630, количество ядер не менее четырех; ОЗУ не менее 4 шт. по 2 ГБ PC3-10600R, макс. объем 192 ГБ. НЖМД не менее 4 шт. по 500 ГБ, скорость 6 Гбит /с, SAS, 7.2K. Дисковый контроллер RAID 0/1/5, 5+0. Сетевой контроллер: 4 порта 1 Гбит /с Ethernet и поддержкой TCP/IP Offload Engine и Accelerated iSCSI. Два блока питания с «горячей» заменой. Оптический привод DVD-ROM; Форм-фактор: 1U |
|  | Средство защиты от НСД программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Соболь» версия 3.0 | ПАК «Соболь» версия 3.0 в исполнении для установки в слот PCI-E в комплекте с кронштейном платы PCI (LowProfile) |
| Резервный сервер БД | Сервер HP ProLiant DL360 G7 или эквивалент с характеристиками не хуже | Процессор: не менее двух Xeon E5630, количество ядер не менее четырех; ОЗУ не менее 4 шт. по 2 ГБ PC3-10600R, макс. объем 192 ГБ. НЖМД не менее 4 шт. по 500 ГБ, скорость 6 Гбит /с, SAS, 7.2K. Дисковый контроллер RAID 0/1/5, 5+0. Сетевой контроллер: 4 порта 1 Гбит /с Ethernet и поддержкой TCP/IP Offload Engine и Accelerated iSCSI. Два блока питания с «горячей» заменой. Оптический привод DVD-ROM; Форм-фактор: 1U |
|  | Средство защиты от НСД ПАК «Соболь» версия 3.0 | ПАК «Соболь» версия 3.0 в исполнении для установки в слот PCI-E в комплекте с кронштейном платы PCI (LowProfile) |
| Сервер файловый/ сервер приложений/ Web-сервер | Сервер HP ProLiant ML150 G6 или эквивалент с характеристиками не хуже | Процессор: Intel Xeon E5500; ОЗУ 4 ГБ. НЖМД 4 шт. по 500 ГБ. Дисковый контроллер RAID 1. Сетевой контроллер: один порт 1 Гбит /с Ethernet. Два блока питания. Оптический привод DVD-ROM; Форм-фактор: 5U |
|  | Средство защиты от НСД ПАК «Соболь» версия 3.0 | ПАК «Соболь» версия 3.0 в исполнении для установки в слот PCI или PCI-E в комплекте с кронштейном платы PCI (LowProfile) |
| Сервер УКФ/ Обучение кадров/ сервер АЗ | Сервер HP ProLiant ML150 G6 или эквивалент с характеристиками не хуже | Процессор: Intel Xeon E5500; ОЗУ 4 ГБ. НЖМД 4 шт. по 500 ГБ. Дисковый контроллер RAID 1. Сетевой контроллер: один порт 1 Гбит /с Ethernet. Два блока питания. Оптический привод DVD-ROM; Форм-фактор: 5U |
|  | Средство защиты от НСД ПАК «Соболь» версия 3.0 | ПАК «Соболь» версия 3.0 в исполнении для установки в слот PCI или PCI-E в комплекте с кронштейном платы PCI (LowProfile) |
| Сервер контроллера домена/ сервер безопасности | Сервер HP ProLiant ML150 G6 или эквивалент с характеристиками не хуже | Процессор: Intel Xeon E5500; ОЗУ 4 ГБ. НЖМД 4 шт. по 160 ГБ. Дисковый контроллер RAID 1. Сетевой контроллер: один порт 1 Гбит /с Ethernet. Два блока питания. Оптический привод DVD-ROM; Форм-фактор: 5U |
|  | Средство защиты от НСД ПАК «Соболь» версия 3.0 | ПАК «Соболь» версия 3.0 в исполнении для установки в слот PCI или PCI-E в комплекте с кронштейном платы PCI (LowProfile) |
| Автоматизированные рабочие места пользователей |  |  |
| АРМ 1 (СА, ПУ СД) АРМ 2 (СА, пользователя) АРМ 3 (Пользователя с ЭЦП) АРМ 4 (Пользователя) АРМ 5 (Пользователя) АРМ 12 (Пользователя с ЭЦП, ДЕЛО) АРМ 13 (Пользователя с ЭЦП) | Системный блок HP Elite 7200 MT или эквивалент с характеристиками не хуже | Процессор не хуже Intel Core i5; тактовая частота не ниже 3,3 ГГц; кэш память 6 МБ; количество ядер 4; ОЗУ 4 ГБ. НЖМД 320 ГБ. Дисковый контроллер для объединения НЖМД в RAID массив 0, 1. Чипсет без поддержки технологии удаленного администрирования. Порты: 4 шт. - USB 2.0, 1 шт. - RJ-45, 1 шт. - DVI-D, 1 шт. - аудиовход, 2 шт. - USB 3.0, 1 шт. - аудиовыход, 1 шт. - вход для микрофона. Свободные слоты: 1 шт. - PCI Express x 4, 1 шт. - PCI Express x16. DVD±RW; звуковая карта, видеокарта 512 МБ, сетевая карта 10/100/1000, клавиатура с разъемом USB, манипулятор «мышь» с разъемом USB. Допускается использование портов VGA, COM, переходника USB-COM |
|  | Монитор Samsung Sync Master T200G 20" или эквивалент с характеристиками не хуже | Размер дисплея (диагональ) не менее 20". Разрешение не менее 1920 x 1080. Размер пикселя не более 0,248 мм, яркость не менее 250 кд/м². Контрастность не менее 1000:1 статическая, 10000000:1 динамическая. Угол просмотра не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали. Время отклика не более 7 мс. Входные разъёмы видео: один разъем VGA, один разъем DVI-D |
|  | Источник бесперебойного питания (ИБП) APC Back-UPS RS 1100 VA или эквивалент с характеристиками не хуже | Максимальная выходная мощность – не менее 660 Вт / 1100 ВА. Номинальное выходное напряжение – 230 В. Выходная частота (синхронизированная с электросетью) – (50/60 ± 3) Гц. Выходные соединения: - не менее трех розеток IEC 320 C13 (батарейное резервное питание). Продолжительность работы в автономном режиме: - под половинной нагрузкой - не менее 11 минут (330 Вт); - под полной нагрузкой – не менее 2 минут (660 Вт). Стабилизация питающего напряжения в диапазоне от 176 до 282 В. Тип входного соединения - IEC 320 C14 |
|  | Средство защиты от НСД ПАК «Соболь» версия 3.0 | ПАК «Соболь» версия 3.0 в исполнении для установки в слот PCI или PCI-E в комплекте с кронштейном платы PCI (LowProfile) |
| АРМ 8 (Имитатор КСА ТИК) | Системный блок HP Elite 7200 MT или эквивалент с характеристиками не хуже | Процессор не хуже Intel Core i5; тактовая частота не ниже 3,3 ГГц; кэш память 6 МБ; количество ядер 4. ОЗУ 4 ГБ. НЖМД 1 ТБ (допускается использование двух НЖМД по 1 ТБ). Дисковый контроллер для объединения НЖМД в RAID массив 0, 1. Чипсет без поддержки технологии удаленного администрирования. Порты: 4 шт. - USB 2.0, 1 шт. - RJ-45, 1 шт. -VGA, 1 шт. - DVI-D, 1 шт.- аудиовход, 2 шт. - USB 3.0, 1 шт. - аудиовыход, 1 шт.- вход для микрофона. Свободные слоты: 1 шт. - PCI Express x 4, 1 шт. - PCI Express x 16. DVD±RW; звуковая карта, видеокарта 512 МБ, сетевая карта 10/100/1000, клавиатура с разъемом USB, манипулятор «мышь» с разъемом USB. Допускается использование портов VGA, COM, переходника USB-COM |
|  | Монитор Samsung Sync Master T200G 20" или эквивалент с характеристиками не хуже | Размер дисплея (диагональ) не менее 20". Разрешение не менее 1920 x 1080. Размер пикселя не более 0,248 мм. Яркость не менее 250 кд/м². Контрастность не менее 1000:1 статическая, 10000000:1 динамическая. Угол просмотра не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали. Время отклика не более 7 мс. Входные разъёмы видео: один разъем VGA, один разъем DVI-D |
|  | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS RS 1100 VA или эквивалент с характеристиками не хуже | Максимальная выходная мощность – не менее 660 Вт / 1100 ВА. Номинальное выходное напряжение – 230 В. Выходная частота (синхронизированная с электросетью) – (50/60 ± 3) Гц. Выходные соединения: - не менее трех розеток IEC 320 C13 (батарейное резервное питание). Продолжительность работы в автономном режиме: - под половинной нагрузкой - не менее 11 минут (330 Вт); - под полной нагрузкой – не менее 2 минут (660 Вт). Стабилизация питающего напряжения в диапазоне от 176 до 282 В. Тип входного соединения - IEC 320 C14 |
|  | Средство защиты от НСД ПАК «Соболь» версия 3.0 | ПАК «Соболь» версия 3.0 |
| АРМ 6 АРМ 7 АРМ 19 АРМ 20 (Пользователей бухгалтерии) АРМ 9 (Пользователя ПИ КАРТОГРАФИЯ, подготовки ГИ) АРМ 10 (Отображения ГИ) АРМ 16 (Пользователя) АРМ 17 (Пользователя) | Системный блок Aquarius Pro P30 S55 или эквивалент с характеристиками не хуже | Процессор не хуже Intel Core i5; тактовая частота не ниже 3,3 ГГц; кэш память 6 МБ; количество ядер 4; ОЗУ 4 ГБ. НЖМД 1 шт. 1 ТБ, RAID контроллер для объединения НЖМД в RAID массив 0, 1. Чипсет без поддержки технологии удаленного администрирования. Порты: 4 шт. - USB 2.0, 1 шт. - RJ-45, 1 шт.- VGA, 1 шт. - DVI-D, 1 шт.- аудиовход, 2 шт.- USB 3.0, 1 шт. - аудиовыход, 1 шт.- вход для микрофона, 1 шт. - COM-порт. Свободные слоты: 1 шт. - PCI, 1 шт. - PCI Express x 4, 1 шт. - PCI Express x 16. DVD±RW; звуковая карта, видеокарта 512 МБ, сетевая карта 10/100/1000, клавиатура с разъемом USB, манипулятор «мышь» с разъемом USB |
|  | Монитор Samsung 20" T200G или эквивалент с характеристиками не хуже | Размер дисплея (диагональ) не менее 20". Разрешение не менее 1920 x 1080. Размер пикселя не более 0,248 мм. Яркость не менее 250 кд/м². Контрастность не менее 1000:1 статическая, 10000000:1 динамическая. Угол просмотра не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали. Время отклика не более 7 мс. Входные разъёмы видео: один разъем VGA, один разъем DVI-D |
|  | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS RS 1100 VA или эквивалент с характеристиками не хуже | Максимальная выходная мощность – не менее 660 Вт / 1100 ВА. Номинальное выходное напряжение – 230 В. Выходная частота (синхронизированная с электросетью) – (50/60 ± 3) Гц. Выходные соединения: - не менее трех розеток IEC 320 C13 (батарейное резервное питание). Продолжительность работы в автономном режиме: - под половинной нагрузкой - не менее 11 минут (330 Вт); - под полной нагрузкой – не менее 2 минут (660 Вт). Стабилизация питающего напряжения в диапазоне от 176 до 282 В. Тип входного соединения - IEC 320 C14 |
|  | Средство защиты от НСД ПАК «Соболь» версия 3.0 | ПАК «Соболь» версия 3.0 |
| АРМ 11 (Интернет) АРМ 15 («Клиент») | Системный блок Aquarius Pro P30 S55 или эквивалент с характеристиками не хуже | Процессор не хуже Intel Core i5; тактовая частота не ниже 3,3 ГГц; кэш память 6 МБ; количество ядер 4; ОЗУ 4 ГБ. НЖМД 1 шт. 1 ТБ, RAID контроллер для объединения НЖМД в RAID массив 0, 1. Чипсет без поддержки технологии удаленного администрирования. Порты: 4 шт.- USB 2.0, 1 шт. - RJ-45, 1 шт.- VGA, 1 шт.- DVI-D, 1 шт.- аудиовход, 2 шт.- USB 3.0, 1 шт.- аудиовыход, 1 шт.- вход для микрофона, 1 шт. - COM-порт. Свободные слоты: 1 шт.- PCI, 1 шт.- PCI Express x 4, 1 шт.- PCI Express x 16. DVD±RW; звуковая карта, видеокарта 512 МБ, сетевая карта 10/100/1000, клавиатура с разъемом USB, манипулятор «мышь» с разъемом USB |
|  | Монитор Samsung 20" T200G или эквивалент с характеристиками не хуже | Размер дисплея (диагональ) не менее 20". Разрешение не менее 1920 x 1080. Размер пикселя не более 0,248 мм. Яркость не менее 250 кд/м². Контрастность не менее 1000:1 статическая, 10000000:1 динамическая. Угол просмотра не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали. Время отклика не более 7 мс. Входные разъёмы видео: один разъем VGA, один разъем DVI-D |
|  | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS RS 1100 VA или эквивалент с характеристиками не хуже | Максимальная выходная мощность – не менее 660 Вт / 1100 ВА. Номинальное выходное напряжение – 230 В. Выходная частота (синхронизированная с электросетью) – (50/60 ± 3) Гц. Выходные соединения: - не менее трех розеток IEC 320 C13 (батарейное резервное питание). Продолжительность работы в автономном режиме: - под половинной нагрузкой - не менее 11 минут (330 Вт); - под полной нагрузкой – не менее 2 минут (660 Вт). Стабилизация питающего напряжения в диапазоне от 176 до 282 В. Тип входного соединения - IEC 320 C14 |
| Модем (М3, М4) | Модем аналоговый ZyXEL U-336E Plus или эквивалент с характеристиками не хуже | Модем с функциями факса, определителя номера. Аппаратные средства: программно-аппаратная адаптация для телефонных линий СНГ, повышение громкости передачи сигнала до 0 дБм, отчет о сеансе связи на компьютере, возможность обновления микропрограммы, бесшумный набор номера. Поддержка протоколов: V.22 / V.22bis / V.32 / V.32bis /V.34 / V.34bis / V.42 / V.42bis / V.90 / MNP4 / MNP5 / SREJ / V.17 / V.29 / V27ter. Разъемы: RJ-11 (FXO) - 1 шт., RJ-11 (FXS) - 1 шт., DB-9F или DB-25F (RS-232) - 1 шт., допускается наличие разъема USB |
| АРМ 18 (ЦР) | Системный блок Aquarius Pro P30 S55 или эквивалент с характеристиками не хуже | Процессор не хуже Intel Core i5; тактовая частота не ниже 3,3 ГГц; кэш память 6 МБ; количество ядер 4; ОЗУ 4 ГБ. НЖМД 1 шт. 1 ТБ, RAID контроллер для объединения НЖМД в RAID массив 0, 1. Чипсет без поддержки технологии удаленного администрирования. Порты: 4 шт. - USB 2.0, 1 шт. - RJ-45, 1 шт.- VGA, 1 шт. - DVI-D, 1 шт.- аудиовход, 2 шт.- USB 3.0, 1 шт. - аудиовыход, 1 шт. - вход для микрофона, 1 шт. - COM-порт . Свободные слоты: 1 шт. - PCI, 1 шт. - PCI Express x 4, 1 шт. - PCI Express x 16. DVD±RW; звуковая карта, видеокарта 512 МБ, сетевая карта 10/100/1000, клавиатура с разъемом USB, манипулятор «мышь» с разъемом USB |
|  | Монитор Samsung 20" T200G или эквивалент с характеристиками не хуже | Размер дисплея (диагональ) не менее 20". Разрешение не менее 1920 x 1080. Размер пикселя не более 0,248 мм. Яркость не менее 250 кд/м². Контрастность не менее 1000:1 статическая, 10000000:1 динамическая. Угол просмотра не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали. Время отклика не более 7 мс. Входные разъёмы видео: один разъем VGA, один разъем DVI-D |
|  | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS RS 1100 VA или эквивалент с характеристиками не хуже | Максимальная выходная мощность – не менее 660 Вт / 1100 ВА. Номинальное выходное напряжение – 230 В. Выходная частота (синхронизированная с электросетью) – (50/60 ± 3) Гц. Выходные соединения: - не менее трех розеток IEC 320 C13 (батарейное резервное питание). Продолжительность работы в автономном режиме: - под половинной нагрузкой - не менее 11 минут (330 Вт); - под полной нагрузкой – не менее 2 минут (660 Вт). Стабилизация питающего напряжения в диапазоне от 176 до 282 В. Тип входного соединения - IEC 320 C14 |
|  | Средство защиты от НСД ПАК «Соболь» версия 3.0 | ПАК «Соболь» версия 3.0 |
|  | USB Flash- накопитель | Емкость не менее 2 ГБ |
|  | Программно-аппаратный комплекс аутентификации | Электронный ключ eToken PRO/72k/CERT-1883 |
| АРМ 21 (КСА ОИК) АРМ 22 (КСА ОИК) | Системный блок Aquarius Pro P30 S55 или эквивалент с характеристиками не хуже | Процессор не хуже Intel Core i5, тактовая частота не ниже 3,3 ГГц, кэш память 6 МБ, количество ядер 4, ОЗУ 4 ГБ, НЖМД 1 ТБ (возможна установка двух НЖМД), RAID контроллер для объединения НЖМД в RAID массив 0, 1. Чипсет без поддержки технологии удаленного администрирования. Порты: 4 шт. - USB 2.0, 1 шт. - RJ-45, 1 шт. - VGA, 1 шт. - DVI-D, 1 шт. - аудиовход, 2 шт. - USB 3.0, 1 шт. - аудиовыход, 1 шт. - вход для микрофона, 1 шт. - COM-порт. Свободные слоты: 1 шт. - PCI, 1 шт. - PCI Express x 4, 1 шт. - PCI Express x 16. DVD±RW; звуковая карта, Video 512 МБ, сетевая карта 10/100/1000, клавиатура с разъемом USB, манипулятор «мышь» с разъемом USB |
|  | Монитор Samsung Sync Master T200G 20" или эквивалент с характеристиками не хуже | Размер дисплея (диагональ) не менее 20". Разрешение не менее 1920 x 1080. Размер пикселя не более 0,248 мм. Яркость не менее 250 кд/м². Контрастность не менее 1000:1 статическая, 10000000:1 динамическая. Угол просмотра не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали. Время отклика не более 7 мс. Входные разъёмы видео: 1 разъем VGA, 1 разъем DVI-D |
|  | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS RS 1100 VA или эквивалент с характеристиками не хуже | Максимальная выходная мощность – не менее 660 Вт / 1100 В∙А. Номинальное выходное напряжение – 230 В. Выходная частота (синхронизированная с электросетью) – (50/60 ± 3) Гц. Выходные соединения: - не менее трёх розеток IEC 320 C13 (батарейное резервное питание); - 1 розетка IEC Jumpers. Продолжительность работы в автономном режиме: - под половинной нагрузкой - не менее 11 минут (330 Вт); - под полной нагрузкой – не менее 2 минут (660 Вт). Стабилизация питающего напряжения в диапазоне от 176 до 282 В. Тип входного соединения - IEC-320 C14 |
|  | Средство защиты от НСД Программно-аппаратный комплекс «Соболь» версия 3.0 | ПАК «Соболь» версия 3.0, в исполнении для установки в слот PCI-E версия BIOS 1.0.991 с сертификатом ФСБ России или в слот PCI версия BIOS 1.0.99 с сертификатом ФСТЭК России |
| Сетевое оборудование ЛВС |  |  |
| Коммутатор ЛВС КМ 1, КМ 2 | Два коммутатора типа Cisco Catalyst 2960 или эквивалент с характеристиками не хуже | Управляемый коммутатор. Количество портов 10/100/1000 RJ-45 – 24. Внутренний блок питания. Управляемый коммутатор, поддержка VLAN, протокол CDP, с функцией безопасности порта по МАС адресам, расширенная диагностика состояния соединения на канальном и физическом уровнях с разбивкой по типам ошибок |
| Коммутатор ЛВС КМ 3 | Коммутатор Allied Telesyn FS708LE или эквивалент с характеристиками не хуже | Сетевой неуправляемый коммутатор Fast Ethernet с восемью портами 10/100-TX и внешним источником питания. Неблокируемая коммутация на скорости среды передачи с использованием неэкранируемой витой пары. Порты с автосогласованием и автоматическим выбором режима MDI/MDIX. Возможность установки на столе или крепления на стену |
| Периферийное оборудование |  |  |
| Печатающее устройство П1 | Принтер лазерный Xerox Phaser 7750 или эквивалент с характеристиками не хуже | Тип: цветной лазерный принтер формата А3. Скорость печати монохромной и в цвете: формат A4 не менее 35 стр./мин. Оптическое разрешение не менее 1200 x 1200 dpi. Интерфейсы подключения: USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet (10BASE-T/ 100BASE-TX). Размеры используемой бумаги: от 75 x 148 до 297 x 432 мм. Минимальные отступы при печати не более 4 мм со всех сторон. Плотность используемой бумаги: от 60 до 216 г/м. Опциональные дополнительные устройства: дополнительные лотки (500, 1500, 2500), 1000 страничный финишер/сталкер со степлированием |
| Печатающее устройство П2, П4, П5 | Принтер лазерный Xerox Phaser 5335 DN или HP LJ 5200 или эквивалент с характеристиками не хуже | Тип: лазерный принтер формата А3. Технология печати: лазерная монохромная. Скорость печати: формат A4 не менее 35 стр./мин, формат A4 дуплекс не менее 25 стр./мин, формат A3 не менее 20 стр./мин. Оптическое разрешение не менее 1200 x 1200 dpi. Интерфейсы подключения: USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet 10BASE-T/ 100BASE-TX (за исключением HP LJ 5200). Размеры используемой бумаги: от 75 x 148 до 297 x 432 мм. Минимальные отступы при печати не более 4 мм со всех сторон. Плотность используемой бумаги: от 60 до 216 г/м2 |
| Печатающее устройство П3 | Многофункциональное устройство (МФУ) Xerox Phaser 3200 MFP или эквивалент с характеристиками не хуже | Тип: МФУ (принтер/сканер/копир) формата A4. Технология печати: лазерная монохромная. Интерфейсы подключения: USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet (10BASE-T/ 100BASE-TX). Скорость печати 24 стр./мин |
| Сканирующее устройство | Сканер HP ScanJet 8200 или эквивалент с характеристиками не хуже | Сканер планшетный с автоподачей оригиналов документов и обеспечением возможности двустороннего сканирования. Максимальная область сканирования не менее 216 x 356 мм. Оптическое разрешение не менее 4800 x 4800 dpi. Интерфейс USB 2.0 (Hi-Speed). Поддержка ОС: Windows 7. Встроенный слайд-модуль для сканирования негативов и слайдов |
| Плазменная панель | Плазменный телевизор 50” Samsung PS50A410C3 или эквивалент с характеристиками не хуже | Плазменный телевизор. Диагональ 50 дюймов (127 см). Формат экрана 16:9. Разрешение 1366 x 768 пикселей. Яркость 1500 кд/м2. Контрастность 15000:1. Угол обзора 175° |
| Оборудование ПСПД |  |  |
| Маршрутизатор 1 | Граничный маршрутизатор серии Сisco 26xx, 28хх, 37xx, 38xx, 39xx, или 29xx, соответствующий спецификации рабочего проекта | Модульный маршрутизатор с интеграцией сервисов, оптимизированный для передачи данных, голоса и видео, с комплектацией портов в зависимости от технологии подключения к оператору связи. На IP VPN каналах устанавливается маршрутизатор с сертифицированным ФСТЭК по 4 классу защищенности, либо ПО МЭ, либо МЭ как изделие |
| Маршрутизатор 2 | Маршрутизатор Cisco 2610 ХМ или 2620 ХМ или 2901 | Модульный маршрутизатор с восемью встроенными аналоговыми модемами (при необходимости может быть два маршрутизатора) |
| Коммутатор ПСПД КМ4 | Коммутатор типа Cisco Catalyst 2960 или эквивалент с характеристиками не хуже | Управляемый коммутатор. Количество портов 10/100/1000 RJ-45 – 24. Внутренний блок питания. Управляемый коммутатор, поддержка VLAN, протокол CDP, с функцией безопасности порта по МАС-адресам, расширенная диагностика состояния соединения на канальном и физическом уровнях с разбивкой по типам ошибок |
| Модем M 1 | Цифровой модем RAD Asmi-52 или эквивалент с характеристиками не хуже | SHDSL - модем для двух проводных линий, поставляется при необходимости его использования |
| Модем М 2 | Модем аналоговый ZyXEL U-336E Plus или ZyXEL Omni 56K или ZyXEL Omni 56K UNO или эквивалент с характеристиками не хуже | Модем с функциями факса и определителя номера. Аппаратные средства: программно-аппаратная адаптация для телефонных линий СНГ, повышение громкости передачи сигнала до 0 дБм, отчет о сеансе связи на компьютере, возможность обновления микропрограммы, бесшумный набор номера. Поддержка протоколов: V.22 / V.22bis / V.32 / V.32bis /V.34 / V.34bis / V.42 / V.42bis / V.90 / MNP4 / MNP5 / SREJ / V.17 / V.29 / V27ter; Разъемы: RJ-11 (FXO) - 1 шт., RJ-11 (FXS) - 1 шт., DB-9F или DB-25F (RS-232) - 1 шт., допускается наличие порта USB - 1 шт. поставляется при необходимости для увеличения каналов связи с КСА ТИК |
| Сервер электронной почты (Сервер ЭП) | Сервер электронной почты ДИОНИС версии 6.00 |  |
| Сервер электронной почты документооборота (Сервер ЭП Д) | Сервер электронной почты ДИОНИС версии 6.00 |  |
| IP-телефонный аппарат (Председателя комиссии, руководителя ИЦ, приемная комиссии) | IP-телефон Cisco IP Phone 7960 или Cisco IP Phone 7940 или Cisco IP Phone 7941 или 7905 или 7942 или 7975 |  |
| Телефонный аппарат аналоговый | Телефонный аппарат АТ аналоговый |  |
| Терминал видеоконференцсвязи | Терминал ВКС Polycom HDX 7000HD | Базовый модуль с камерой Polycom Eagle Eye III и динамиками. Настольный HDX-микрофон. Пульт дистанционного управления |
| Оборудование подсистемы ПОБИ |  |  |
| АПКШ «Континент» с сервером доступа | АПКШ «Континент» 3.х соответствующий спецификации рабочего проекта | В конструктиве для размещения в стойке, версия 3.7 и выше. Сертификация ФСБ России. Для МЭ допускается сертификация ФСТЭК России |
| АПКШ «Континент» с ЦУС (включается в состав КСА при использовании для передачи данных цифровых каналов связи) | АПКШ «Континент» 3.x с ЦУС | В конструктиве для размещения в стойке, версия 3.7 и выше. Сертификация ФСБ России. Для МЭ допускается сертификация ФСТЭК России. Для МГИК допускается использование АПКШ «Континент» в КСА ТИК в конструктиве РС |
| АРМ 14 (ПУ ЦУС) допускается использование сервера с ПУ ЦУС (включается в состав КСА при использовании для передачи данных цифровых каналов связи) | Системный блок | Модель системного блока определяется при проектировании региональных фрагментов ПСПД на основе цифровых каналов связи (пакетных сетей передачи данных IP VPN) |
|  | Монитор Samsung 20" T200G или эквивалент с характеристиками не хуже | Размер дисплея (диагональ) не менее 20". Разрешение не менее 1920 x 1080. Размер пикселя не более 0,248 мм. Яркость не менее 250 кд/м². Контрастность не менее 1000:1 статическая, 10000000:1 динамическая. Угол просмотра не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали. Время отклика не более 7 мс. Входные разъёмы видео: один разъем VGA, один разъем DVI-D |
|  | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS RS 1100 VA или эквивалент с характеристиками не хуже | Максимальная выходная мощность – не менее 660 Вт / 1100 ВА. Номинальное выходное напряжение – 230 В. Выходная частота (синхронизированная с электросетью) – (50/60 +/- 3) Гц. Выходные соединения - не менее трех розеток IEC 320 C13 (батарейное резервное питание). Продолжительность работы в автономном режиме: - под половинной нагрузкой - не менее 11 минут (330 Вт); - под полной нагрузкой – не менее 2 минут (660 Вт). Стабилизация питающего напряжения в диапазоне от 176 до 282 В. Тип входного соединения - IEC 320 C14 |
|  | Средство защиты от НСД ПАК «Соболь» версия 3.0 | ПАК «Соболь» версия 3.0 |
| Система обнаружения сетевых атак | Континент-ДА |  |
| Технологическое оборудование |  |  |
| Стойка № 1 для размещения серверов | Стойка Compaq | Ширина 600 мм, высота 2000 мм, глубина 1000 мм |
|  | Консольный коммутатор HPTFT7600 KVM Console Rus Kit (AZ883A) или эквивалент с характеристиками не хуже | Монитор HP TFT7600 KVM Console - 1 шт.; KVM-коммутатор HP 0x2x8 KVM SvrCnsl G2 SW- 1 шт.; адаптер HP CAT5 KVM USB -3шт.; адаптер HP IP Console -3 шт.; кабель IPCAT5 12ft/3.7m - 8 шт. |
| ИБП для стойки № 1 | Два источника бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V (SUA3000RMI2U) или эквивалент с характеристиками не хуже | Максимальная выходная мощность не менее 3000 ВA/2700 Вт; Конфигурирование выходного напряжения номиналом 220, 230, 240 В. Выходная частота (синхронизированная с частотой электросети) - (50/60 ± 3) Гц. Выходные соединения: розеток 10А IEC 320 C13 - 8 шт.; розетка 16А IEC 320 C19 – 1 шт. Продолжительность работы в автономном режиме: - под половинной нагрузкой - не менее 11 минут (1350 Вт); - под полной нагрузкой – не менее 3 минут (2700 Вт). Стабилизация питающего напряжения в диапазоне от 160 до 286 В. Тип входного соединения - IEC-320 C20. Горячая замена аккумуляторов. Плата сетевого управления и мониторинга |
| Стойка № 2 для размещения телекоммуникационного оборудования | Шкаф RITTAL | Ширина 600 мм, высота 2000-2200 мм, глубина 800 мм |
| ИБП для стойки № 2 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000 VA RM(SU3000RMI3U) или эквивалент с характеристиками не хуже | Максимальная выходная мощность не менее 3000 ВA/2700 Вт. Конфигурирование выходного напряжения номиналом 220, 230, 240 В. Выходная частота (синхронизированная с частотой электросети) - (50/60 ± 3) Гц. Выходные соединения: розеток 10А IEC 320 C13 - 8 шт.; розетка 16А IEC 320 C19 - 1 шт. Продолжительность работы в автономном режиме: - под половинной нагрузкой - не менее 11 минут (1350 Вт); - под полной нагрузкой – не менее 3 минут (2700 Вт). Стабилизация питающего напряжения в диапазоне от 160 до 286 В. Тип входного соединения - IEC-320 C20. Горячая замена аккумуляторов |
| ИБП для стойки № 2 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS on-line 1000VA RM (SURT1000RMXLI) или эквивалент с характеристиками не хуже | Максимальная выходная мощность не менее 1000 ВA/700 Вт. Выходное напряжение 230 В. Выходные соединения: 6 розеток IEC 320 C13; Стабилизация питающего напряжения в диапазоне от 160 до 280 В Плата сетевого управления и мониторинга (для подключения к сетевому оборудованию ПСПД); допускается установка датчиков температуры и влажности |
| Сейф для хранения информации на сменных носителях информации и документов | Сейф «Aiko» ASM63 или эквивалент с характеристиками не хуже | Дверца сейфа из стали толщиной не менее 6 мм, встроенная полка, система запирания ригельная. Размеры, не менее: высота - 630 мм, ширина - 440 мм, глубина - 380 мм |
|  | Печать (25 – 30 мм) | Круглая металлическая печать для опечатывания сейфа диаметром 25 – 30 мм |
|  | Пенал для ключей | Диаметр 45 мм, высота 110 мм |
| Климатическое оборудование для помещений, предназначенных для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования | Две сплит-системы Panasonic CS/CU-W24NKD или эквивалент с характеристиками не хуже (поставляются при необходимости в зависимости от оснащенности системами кондиционирования и вентиляции предоставляемых комиссиям помещений) | Мощность охлаждения сплит-системы не менее 6,5 кВт. Мощность обогрева сплит-системы не менее 6,5 кВт. Напряжение питания сплит-системы 220 В. Входная потребляемая мощность сплит-системы не более 2,5 кВт. Наличие всесезонного (зимнего) блока, обеспечивающего обогрев картера компрессора, обогрев дренажа, обогрев поддона наружного блока и электронное регулирование оборотов вентилятора наружного блока для возможности использования сплит –системы при наружной температуре до минус 40 ºС |
| Примечания: 1 Общие требования к системным блокам: - системные блоки должны соответствовать требованиям для обработки информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, и совместимы для совместной работы с СКЗИ «Континент АП» и «КриптоПро»; - системные блоки и другие технические средства не должны иметь встроенных аппаратно-программных средств беспроводного доступа; - системные блоки должны быть совместимы с ПАК «Соболь» версии 3.0, иметь на системной плате разъем Reset для подключения сторожевого таймера ПАК «Соболь» и обеспечивать выполнение требований п.п. 2, 3, 7, 14 подраздела «Специальные рекомендации» RU.40308570.501410.001 91 1 «Программно - аппаратный комплекс «Соболь». Руководство администратора» (далее по тексту – Руководство администратора ПАК «Соболь»); - на системные блоки должно быть представлено заключение специализированной организации по проведенным тематическим исследованиям в соответствии с п. 1 подраздела «Специальные рекомендации» Руководства администратора ПАК «Соболь» о совместимости функционирования BIOS (EFI, UEFI) системных блоков и ПАК «Соболь» версии 3.0; - ПО для работы с ЭП ПО КриптоПро CSP 3.6, ПО КриптоПро TSP (клиент), ПО КриптоПро OCSP (клиент), ПО eToken PKIClient 5 могут устанавливаться по отдельному решению о поставке указанных программных средств. 2 При установке ПАК «Соболь» версии 3.0 для серверов и АРМ необходимо руководствоваться следующим: - АРМ с криптографическими средствами защиты информации или управляющие этими средствами должны оснащаться ПАК «Соболь» версии 3.0 с сертификатом ФСБ России; - АРМ HP Elite 7200 MT и АРМ Aquarius Pro P30 S55 должны оснащаться ПАК «Соболь» версии 3.0 с BIOS 1.0.991 и сертификатом ФСБ России. 3 На АРМ, предназначенных для работы с электронной подписью, устанавливается СЗИ Secret Net с лицензией ФСБ России, а на остальных могут устанавливаться с лицензией ФСТЭК России. 4 Допускается использовать другое оборудование с аналогичными характеристиками, максимально соблюдая принцип унификации. 5 Допускается подключение локальных принтеров П3, П5 к любому АРМ КСА ИКСРФ. 6 Для доступа к технологической копии сайта ИКСРФ АРМ выбираются отдельным решением избирательной комиссии. |  |  |

В сервере БД, помимо серверной ОС, комплектов сервисных программ, программ защиты и УКФ, установлена система управления базами данных Oracle 11g Database Server Standard Edition Release 2 (64bit).

Специальное программное обеспечение, связанное с организацией работы бухгалтерии ИКСРФ, развернуто на АРМ 6, АРМ 7, АРМ 19 и АРМ 20.

3.1.5 Средства обеспечения безопасности информации (ОБИ): сервер контроллера домена/ сервер безопасности, АРМ 18 (ЦР), устройство обнаружения вторжений «Континент» Детектор атак версии 3.7, АПКШ «Континент» с ЦУС, АРМ 14 (ПУ ЦУС) и АПКШ «Континент» с сервером доступа предназначены для защиты обрабатываемой и хранящейся в КСА информации от несанкционированного доступа (НСД) при обмене информацией по КС. Программно-аппаратные комплексы «Соболь» и электронный ключ eToken PRO/72k/CERT-1883 защищают сервера и ПЭВМ от НСД.

Более подробные сведения о средствах ОБИ КСА приведены в 
ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2, ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2-1,
ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2-2, ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2-3.

3.1.6 Средства ПСПД предназначены для организации взаимодействия КСА с КСА ЦИК ИРЦВ.42 5100 5.002.2 и КСА ТИК по КС. Помимо информационного обмена данными  оборудование ПСПД обеспечивает организацию аудио- и видеоконференцсвязи с КСА ЦИК.

Сервер ЭП ДИОНИС предназначен для обмена данными и пересылки служебных сообщений между комплексами средств автоматизации различных уровней.

Сервер ЭП Д ДИОНИС используется для передачи данных задач, выполняемых в процессе повседневной деятельности избирательных комиссий (обмен электронной почтой, обмен документами делопроизводства и др.).

С целью защиты от НСД через КС, сервер ЭП ДИОНИС и сервер 
ЭП Д ДИОНИС не имеют непосредственной связи с КС и работают через АПКШ «Континент» с сервером доступа.

Более подробные сведения о работе оборудования ПСПД КСА приведены в ИРЦВ.42 5100 5.003.ИА.2 и ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-8.

3.1.7 Средства отображения информации коллективного пользования и средства ВКС обеспечивают отображение информации при:

- проведении видеоконференций;

- проведении совещаний и презентаций;

- записи и воспроизведении эфирных телепрограмм;

- отображении информации на экране;

- распечатке данных на цветном принтере.

Цветной принтер (П1) позволяет оперативно документировать отображаемую на экране СОИ КП информацию о ходе выборов в цвете на бумажных носителях.

Подключение к терминалу ВКС системы вывода изображения (монитор, телевизор и т.п.) устройств видео-,  звукозаписи (видеомагнитофон и т.п.) или источников отображения дополнительных фото- и видеоматериалов для внедрения их в видеоконференцию (АРМ Отображения ГИ) осуществляется в соответствии с Руководством администратора систем Polycom HDX (поставляемым в комплекте с терминалом ВКС).

Более подробные сведения о работе с СОИ КП КСА приведены в 
ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-8.

3.1.8 Средства управления и контроля функционирования, развернутые на сервере УКФ, позволяют осуществлять дистанционную инвентаризацию технических и программных средств (ПС) КСА ТИК, модификацию и инвентаризацию СПО, дистанционный мониторинг и поиск неисправностей в КСА, ведение информационных фондов по вопросам эксплуатации и управления функционированием КСА.

Более подробные сведения об управлении и контроле функционирования приведены в ИРЦВ.80346-03 31 01 «ПИ УКФ. Описание применения».

3.1.9 В ГАС «Выборы» предусмотрено функционирование единого домена GASVYBOR.RUS, в который включены компьютеры и пользователи ЛВС КСА ЦИК и ЛВС КСА ИКСРФ, за исключением серверов ЭП.

В случае подключения АРМ 10 в домен GASVYBOR.RUS необходимо использовать 24 порт коммутатора с присвоением статического IP адреса.

Контроллеры домена ГАС «Выборы» представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Контроллеры домена ГАС «Выборы»

| Имя домена | Базовые границы администрирования | Имя контроллера домена в КСА |
| --- | --- | --- |
| GASVYBOR.RUS | ГАС «Выборы» | КСА ЦИК Серверы: DC-MAIN1; DC-MAIN2 |
|  | КСА ЦИК | КСА ЦИК Серверы: DC-CIK1; DC-CIK2 |
|  | КСА ИКСРФ | КСА ИКСРФ Сервер DC-NN (NN-номер субъекта) |

Установка и настройка контроллеров домена производится с АРМ администраторов КСА ЦИК.

В рамках домена «GASVYBOR.RUS» каждому КСА ИКСРФ и КСА ЦИК (CIK) выделяется часть каталога - организационное подразделение. Для КСА ИКСРФ имя организационного подразделения совпадает с номером региона, на которое соответствующие администраторы КСА ИКСРФ имеют полные права для управления объектами подотчётных им компьютеров, пользователей и групп. При этом администраторы КСА ИКСРФ (Admin<номер региона>, для КСА ЦИК  Admin<CIK>) не обладают административными полномочиями уровня домена или «леса» и не могут повлиять на функционирование сервиса службы каталога в целом. В тоже время, администраторы КСА ИКСРФ видят ее структуру.

3.1.10 Для защиты от колебаний напряжения и кратковременного пропадания напряжения в сети электропитания системные блоки ПЭВМ, серверы, мониторы, сканер, адаптер электропитания модема подключаются к сети электропитания через ИБП.

3.1.11 Для удобства размещения и обслуживания серверы, активное сетевое оборудование и оборудование ПСПД размещаются в стойках 
(42 U).

3.1.12 Входящие в состав КСА ТС обеспечивают взаимозаменяемость сменных однотипных элементов (модулей, узлов, блоков, машинных носителей) без проведения дополнительных регулировок, не предусмотренных эксплуатационной документацией.

  - Общие сведения о программном обеспечении

3.2.1 Программное обеспечение КСА состоит из комплектов ОПО и СПО. Комплект ОПО представляет собой совокупность ПС общего назначения, используемых для управления работой и взаимодействием ТС, СПО, ИО и пользователей в процессе функционирования в составе ГАС «Выборы» и при автономном функционировании.

3.2.2 Комплект СПО представляет собой совокупность разработанных в рамках ГАС «Выборы» программных изделий, входящих в состав КСА (комплект СПО).

3.2.3 Используемые средства ОПО допускают замену, включение новых и удаление старых компонентов в процессе развития ГАС «Выборы».

3.2.4 Операционные системы Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Edition, Windows Server 2003 SP2 Standard Edition R2 и Windows 7 Professional Rus SP1 являются платформами, предоставляющими достаточно широкий спектр услуг по управлению ЛВС, серверами, рабочими станциями, периферийными устройствами, работе с различными приложениями.

3.2.5 СУБД Oracle 11g Database Server Standard Edition Release 2 (64bit) является современной многопользовательской СУБД, ориентированной на работу с интегрированными БД, и содержит средства для поддержания целостности данных, разграничения доступа и обеспечения конкурентного доступа к данным.

Поддержание целостности БД на уровне КСА обеспечивается максимальным использованием возможностей, предоставляемых СУБД, а также путем включения в приложения соответствующих видов и методов контроля.

Реализация ссылочной целостности выполняется самой СУБД (с помощью механизмов реализации декларативных определений и триггеров).

Режимы загрузки и обновления данных гарантируют сохранность данных и возможность их восстановления при аварийных ситуациях (журнал изменений, контрольные точки, страховые копии). При обновлении данных используются механизмы блокировки, позволяющие обновлять одни и те же данные одновременно нескольким пользователям.

3.2.6 Взаимодействие КСА с другими комплексами средств автоматизации ГАС «Выборы» осуществляется средствами ПСПД по выделенным каналам связи, по ЭП, реализованной на базе сервера ЭП ДИОНИС и сервера ЭП Д ДИОНИС.

Программное обеспечение серверов ЭП предустановлено на серверах.

Телекоммуникационные пакеты: транспортный модуль ДИОНИС 3.25.4 для Windows (далее по тексту – TMW), DiPost 3.00.19С (далее по тексту – DiPost) установлены на АРМ пользователей, являющихся абонентами ЭП.

Базовое ПО серверов ЭП реализует разнообразные функции и предоставляет услуги по обмену данными в интересах всех своих абонентов (как подключенных по КС, так и АРМ, подключенных по ЛВС).

К основным функциям серверов ЭП относятся:

- электронная почта;

- пересылка файлов;

- автоматический межмашинный обмен между серверами ЭП КСА ЦИК и КСА ИКСРФ, в том числе с целью поддержания в одинаковом информационном состоянии установленных на них БД;

- средства ведения статистики.

DiPost является ПС для обмена почтовыми сообщениями с другими комплексами средств автоматизации ГАС «Выборы» через сервер ЭП ДИОНИС и сервер ЭП Д ДИОНИС.

DiPost поддерживает такие функции как терминальный режим работы с использованием встроенных эмуляторов терминала, прием-передачу файлов с использованием помехозащищенных протоколов (Zmodem), подготовку текстовых сообщений в многооконном редакторе, корректировку текстов без разрыва связи с ресурсом, отправку сообщений по КС, распечатку текстов на принтерах любого типа.

Транспортный модуль TMW используется для автоматического ус-тановления соединения с удаленным ресурсом вышестоящего уровня и автоматизированного обмена данными в пакетном режиме с прикладными программами СПО.

3.2.7  Internet Explorer 8.0 Rus предназначен для поддержки работы с СПО и работы с Web-сервером.

АВВYY Fine Reader 7.2 предназначен для оптического распознавания текстов при работе со сканером.

Программа Ahead Nero 9 предназначена для обеспечения записи на компакт-диски при копировании и архивировании данных.

3.2.8 Архиватор WinZip 9 Rus обеспечивает создание на АРМ пользователей самораспаковывающихся архивированных файлов.

3.2.9 Программное антивирусное средство Dr.Web Enterprise Suite Special Edition версии 6.0 является компонентом комплексной системы антивирусной защиты ГАС «Выборы».

3.2.10 Установленные на АПКШ «Континент» ПС предназначены для криптографической защиты данных, передаваемых между уровнями комплексов средств автоматизации.

3.2.11 Система защиты информации СЗИ Secret Net 7 (далее по тексту – Secret Net) применяется для обеспечения защиты от НСД серверов и АРМ.

3.2.12 Программа управления сервером доступа АПКШ 
«Континент» предназначена для обеспечения криптографической защиты информации при обмене по КС.

3.2.13 Программа управления ЦУС предназначена для управления сетью АПКШ «Континент», установленных в КСА ТИК.

3.2.14 Офисный пакет MSOffice 2007 Standard Rus включают ПС, обеспечивающие создание текстовых и графических документов, диаграмм, электронных таблиц, презентаций и простейших БД.

3.2.15 Подробные сведения о программных изделиях СПО приводятся в описании их применения.

3.2.16 Используемые в КСА программные изделия обеспечивают:

- функциональную полноту;

- эргономичность;

- возможность адаптации и настройки ПС с учетом специфики каждого объекта автоматизации;

- защиту от ошибочных действий пользователя;

- контроль и защиту от некорректных исходных данных.

3.2.17 Программные изделия, используемые в КСА, являются совместимыми на всех уровнях ГАС «Выборы» и обеспечивают необходимые требования по безопасности информации.

3.2.18 Состав и распределение средств ОПО и СПО по АРМ зависят от вариантов поставки и приведены в таблице 3 (вариант №1) и в таблице 4 (вариант №2).

Состав и распределение средств ОПО и СПО по серверам также зависят от вариантов поставки и приведены в таблице 5 (вариант №1) и таблице 6 (вариант №2).

Таблица 3 – Состав и распределение средств ОПО и СПО по АРМ (вариант №1)

| Наименование средств ОПО, СПО | Наименование АРМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АРМ 1 | АРМ 2 | АРМ 3 | АРМ 4 | АРМ 5 | АРМ 6 АРМ 7 АРМ 19 АРМ 20 | АРМ 8 | АРМ 9 | АРМ 10 | АРМ 11 | АРМ 12 | АРМ 13 | АРМ 14 | АРМ 15 | АРМ 16 АРМ 17 | АРМ 18 | АРМ 21 АРМ 22 |
| Операционная система Windows 7 Professional Rus SP1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Браузер Internet Explorer 8.0 Rus (составная часть Windows 7) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Internet Information Services (IIS) 6.0 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Офисный пакет MS Office 2007 PRO Rus (MS Word, MS Excel, Outlook, PowerPoint) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| Microsoft.NET Framework 3.5.1 | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| Microsoft.NET Framework 4.0 | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| Microsoft Visual C++ 2008 Runtime | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Rus |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Microsoft Silverlight plugin 4.0 | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| Модуль Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (агент) | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + |  |  |
| Генератор отчетов CRYSTAL REPORTS runtime 9.0 | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + |  | + |
| СУБД Oracle 11g Database Server Standard Edition Release 2 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| СУБД Oracle 11g R2 Client (Administrator) | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + |  | + |
| Oracle Developer 6.0 | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + |  | + |
| Acronis Backup & Recovery 11.5 Workstation Universal Restore |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Архиватор WinRar 3.x и выше | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  |
| Архиватор WinZip 9 Rus и выше | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| Adobe Acrobat Reader 9.3 и выше | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | + |
| Adobe Flash player 10 и выше | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + |  |  | + |  | + |
| Система оптического распознавания текстов FineReader 7.0 Prof и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Программа для записи компакт-дисков Ahead Nero Burning ROM 6 и выше | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  |
| DiPost 3.00.19С | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  | + |  | + |
| TMW 3.25.4 | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  | + |
| ПО антивирусной защиты информации Dr.Web for Windows for workstation версии 6.0 |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  | + |
| ПО антивирусной защиты информации Dr.Web ESSE версии 6.0 агент | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + |  |
| СЗИ Secret Net 7.2 (автономный) |  |  |  |  |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| СЗИ Secret Net 7.2 (сетевой) | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + |  |
| СКЗИ «Континент-АП» версии 3.5 и выше Сертификат ФСБ |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| System Center Configuration Manager 2007 R2 Client Management License |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| ПО «Управление сервером доступа 3.5» и выше | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО КриптоПроCSP 3.6 | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| ПО КриптоПроTSP (клиент) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| ПО КриптоПроOCSP (клиент) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| ПО eToken PKI Client 5 |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  | + | + |
| ПУ ЦУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| ПО АРМ администратора ЦР, входит в состав ПАК ПО КриптоПро УЦ, с лицензией на право использования данного ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| WS 2003 Administration Tools Pack (x86) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПО ГАС «Выборы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИ АИП | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| ПИ КАРТОГРАФИЯ | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| ПИ РИ | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + |  | + |
| ПИ ДЕЛО | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| ПИ КФПП | + | + | + | + | + |  |  | + | + |  | + | + |  |  | + |  |  |
| ПИ УКФ | + | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| ПИ ОЭСО | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| ПИ ОБОЛОЧКА | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| ПИ ПРАВО | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| ПИ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| ПИ СПРАВОЧНИКИ | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| ПИ КАДРЫ | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |

Таблица 4 – Состав и распределение средств ОПО и СПО по АРМ (вариант № 2)

| Наименование средств ОПО, СПО | Наименование АРМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АРМ 1 | АРМ 2 | АРМ 3 | АРМ 4 | АРМ 5 | АРМ 6 АРМ 7 АРМ 19 АРМ 20 | АРМ 8 | АРМ 9 | АРМ 10 | АРМ 11 | АРМ 12 | АРМ 13 | АРМ 14 | АРМ 15 | АРМ 16 АРМ 17 | АРМ 18 | АРМ 21 АРМ 22 |
| Операционная система Windows 7 Professional Rus SP1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Браузер Internet Explorer 8.0 Rus (составная часть Windows 7) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Internet Information Services (IIS) 7.5 (составная часть Windows 7) |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Офисный пакет MS Office 2007 PRO Rus (MS Word, MS Excel, Outlook, PowerPoint) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| Microsoft.NET Framework 3.5.1 | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| Microsoft.NET Framework 4.0 | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| Microsoft Visual C++ 2008 Runtime | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Rus |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Microsoft Silverlight plugin 4.0 | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| Модуль Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (агент) | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + |  |  |
| Генератор отчетов CRYSTAL REPORTS runtime 9.0 | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + |  | + |
| СУБД Oracle 11g Database Server Standard Edition Release 2 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| СУБД Oracle 11g R2 Client (Administrator) | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + |  | + |
| Oracle Developer 6.0 | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + |  | + |
| Acronis Backup & Recovery 11.5 Workstation Universal Restore |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Архиватор WinRar 3.x и выше | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  |
| Архиватор WinZip 9 Rus и выше | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| Adobe Acrobat Reader 9.3 и выше | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | + |
| Adobe Flash player 10 и выше | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + |  |  | + |  | + |
| Система оптического распознавания текстов FineReader 7.0 Prof и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Программа для записи компакт-дисков Ahead Nero Burning ROM 6 и выше | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  |
| DiPost 3.00.19С | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  | + |  | + |
| TMW 3.25.4 | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  | + |
| ПО антивирусной защиты информации Dr.Web Desktop Security Suite (для Windows) версии 10.0 |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  | + |
| Dr.Web Enterprise Security Suite (для Windows) версии 10.0 | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + |  |
| СЗИ Secret Net 7.6 (автономный) |  |  |  |  |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| СЗИ Secret Net 7.6 (сетевой) | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + |  |
| СКЗИ «Континент-АП» версии 3.5 и выше Сертификат ФСБ |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| System Center Configuration Manager 2007 R2 Client Management License |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| ПО «Управление сервером доступа 3.5» и выше | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО КриптоПроCSP 3.6 | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| ПО КриптоПроTSP (клиент) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| ПО КриптоПроOCSP (клиент) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| ПО eToken PKI Client 5 |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  | + | + |
| ПУ ЦУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| ПО АРМ администратора ЦР, входит в состав ПАК ПО КриптоПро УЦ, с лицензией на право использования данного ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Remote Server Administration Tools for Windows 7 with Service Pack 1 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПО ГАС «Выборы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИ АИП | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| ПИ КАРТОГРАФИЯ | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| ПИ РИ | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + |  | + |
| ПИ ДЕЛО | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| ПИ КФПП | + | + | + | + | + |  |  | + | + |  | + | + |  |  | + |  |  |
| ПИ УКФ | + | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| ПИ ОЭСО | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| ПИ ОБОЛОЧКА | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| ПИ ПРАВО | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| ПИ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| ПИ СПРАВОЧНИКИ | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| ПИ КАДРЫ | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |

Таблица 5 – Состав и распределение средств ОПО и СПО по серверам (вариант №1)

| Наименование средств ОПО, СПО | Наименование серверов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сервер БД, Резервный сервер БД | Сервер файловый/ сервер приложений/ Web-сервер | Сервер УКФ/ Обучение кадров/ сервер АЗ | Сервер контроллера домена/ сервер безопасности | Сервер ЭП ДИОНИС, Сервер ЭП Д ДИОНИС |
| Windows Server 2003 SP2 Standard Edition R2 (64bit) | + |  | + |  |  |
| Windows Server 2003 SP2 Standard Edition R2 (32bit) |  | + |  | + |  |
| Oracle 11g Database Server Standard Edition Release 2 (64bit) | + |  |  |  |  |
| Oracle 11g R2 Client |  | + | + |  |  |
| Oracle Developer 6.0 |  | + |  |  |  |
| IIS 6.0 |  | + | + |  |  |
| Microsoft System Center Configuration Manager Server 2007 R2 RUS |  |  | + |  |  |
| Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (Агент) | + | + | + |  |  |
| Microsoft System Center Operations Manager 2007 (Агент) | + | + |  | + |  |
| Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server Multiplatform Universal Restore |  |  | + |  |  |
| Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server Multiplatform Universal Restore (агент) | + | + |  |  |  |
| WinZip 9 Rus и выше | + |  |  |  |  |
| WinRAR 3.x и выше |  | + | + | + |  |
| Dr.Web Enterprise Suite Special Edition версии 6.0 (агент) | + | + | + | + |  |
| Dr.Web Enterprise Suite Special Edition версии 6.0 (сервер) |  |  | + |  |  |
| Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 Rus | + | + | + | + |  |
| Microsoft.NET Framework 3.0 SP2 Rus | + | + | + | + |  |
| Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (Full Package) Rus | + | + | + | + |  |
| Microsoft .NET Framework 4.0 Rus | + | + | + | + |  |
| Microsoft Visual C++ 2008 Runtime |  | + |  |  |  |
| SAP Business Objects Enterprise Premium XI 3.x |  | + |  |  |  |
| СЗИ Secret Net 7.2 -клиент (сетевой). Сертификат ФСТЭК | + | + | + | + |  |
| СЗИ Secret Net 7.2 Сервер безопасности (класс С). Сертификат ФСТЭК |  |  |  | + |  |
| Internet Explorer 8.0 Rus |  | + | + | + |  |
| SQL Server Standard 2008 R2 Russian x64 SP2 |  |  | + |  |  |
| Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Rus x64 SP2 |  |  | + |  |  |
| Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Rus x32 SP2 |  |  |  | + |  |
| Microsoft Silverlight plugin 4.0 |  |  | + |  |  |
| Java 2 Runtime Environment v 1.6 |  |  | + |  |  |
| ЭП ДИОНИС версии 6.00 |  |  |  |  | + |
| Fast CGI 1.5(x86) RTW v 1.5.2 |  | + |  |  |  |
| GPL Ghostscript v 9.15 |  | + |  |  |  |
| ImageMagick 6.8.0 – 3 Q16(2012-11.01) v 6.8.0 |  | + |  |  |  |
| PHP v 5.4.35 |  | + |  |  |  |
| СПО ГАС «Выборы» |  |  |  |  |  |
| ПИ АИП |  | + |  |  |  |
| ПИ КАРТОГРАФИЯ |  | + |  |  |  |
| ПИ РИ |  | + |  |  |  |
| ПИ ДЕЛО |  | + |  |  |  |
| ПИ КФПП |  | + |  |  |  |
| ПИ УКФ |  | + | + |  |  |
| ПИ ОЭСО |  | + |  |  |  |
| ПИ ОБОЛОЧКА |  | + |  |  |  |
| ПИ ПРАВО |  | + |  |  |  |
| ПИ СПРАВОЧНИКИ |  | + |  |  |  |
| ПИ КАДРЫ |  | + |  |  |  |
| ПИ ИСП |  | + |  |  |  |

Таблица 6 – Состав и распределение средств ОПО и СПО по серверам (вариант №2)

| Наименование средств ОПО, СПО | Наименование серверов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сервер БД, Резервный сервер БД | Сервер файловый/ сервер приложений/ Web-сервер | Сервер УКФ/ Обучение кадров/ сервер АЗ | Сервер контроллера домена/ сервер безопасности | Сервер ЭП ДИОНИС, Сервер ЭП Д ДИОНИС |
| Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Edition | + | + | + | + |  |
| Oracle 11g Database Server Standard Edition Release 2 (64bit) | + |  |  |  |  |
| Oracle 11g R2 Client |  | + | + |  |  |
| Oracle Developer 6.0 |  | + |  |  |  |
| IIS 7.5 |  | + | + |  |  |
| Microsoft System Center Configuration Manager Server 2007 R2 RUS |  |  | + |  |  |
| Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (Агент) | + | + | + |  |  |
| Microsoft System Center Operations Manager 2007 (Агент) | + | + |  | + |  |
| Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server Multiplatform Universal Restore |  |  | + |  |  |
| Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server Multiplatform Universal Restore (агент) | + | + |  |  |  |
| WinZip 9 Rus и выше | + |  |  |  |  |
| WinRAR 3.x и выше |  | + | + | + |  |
| Dr.Web Enterprise Security Suite (для Windows) версии 10.0 | + | + | + | + |  |
| Dr.Web Server Security Suite (для файловых серверов Windows) версии 10.0 |  |  | + |  |  |
| Microsoft .NET Framework 3.5.1 Rus (составная часть Windows Server 2008 R2) | + | + | + | + |  |
| Microsoft .NET Framework 4.0 Rus | + | + | + | + |  |
| Microsoft Visual C++ 2008 Runtime |  | + |  |  |  |
| SAP Business Objects Enterprise Premium XI 3.x |  | + |  |  |  |
| СЗИ Secret Net 7.6 - клиент (сетевой). Сертификат ФСТЭК | + | + | + | + |  |
| СЗИ Secret Net 7.6 Сервер безопасности (класс С). Сертификат ФСТЭК |  |  |  | + |  |
| Internet Explorer 8.0 Rus |  | + | + | + |  |
| SQL Server Standard 2008 R2 Russian x64 SP2 |  |  | + |  |  |
| Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Rus x64 SP2 |  |  | + |  |  |
| Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Rus x32 SP2 |  |  |  | + |  |
| Microsoft Silverlight plugin 4.0 |  |  | + |  |  |
| Java 2 Runtime Environment v 1.6 |  |  | + |  |  |
| ЭП ДИОНИС версии 6.00 |  |  |  |  | + |
| Fast CGI 1.5(x86) RTW v 1.5.2 |  | + |  |  |  |
| GPL Ghostscript v 9.15 |  | + |  |  |  |
| ImageMagick 6.8.0 – 3 Q16(2012-11.01) v 6.8.0 |  | + |  |  |  |
| PHP v 5.4.35 |  | + |  |  |  |
| СПО ГАС «Выборы» |  |  |  |  |  |
| ПИ АИП |  | + |  |  |  |
| ПИ КАРТОГРАФИЯ |  | + |  |  |  |
| ПИ РИ |  | + |  |  |  |
| ПИ ДЕЛО |  | + |  |  |  |
| ПИ КФПП |  | + |  |  |  |
| ПИ УКФ |  | + | + |  |  |
| ПИ ОЭСО |  | + |  |  |  |
| ПИ ОБОЛОЧКА |  | + |  |  |  |
| ПИ ПРАВО |  | + |  |  |  |
| ПИ СПРАВОЧНИКИ |  | + |  |  |  |
| ПИ КАДРЫ |  | + |  |  |  |
| ПИ ИСП |  | + |  |  |  |

3.3 Общие сведения об информационном обеспечении

3.3.1 Информационное обеспечение КСА содержит фонд классификаторов и справочников, технологический фонд, а также информационный фонд.

3.3.2 Фонд классификаторов и справочников КСА содержит условно-постоянную информацию и включает в свой состав общероссийские классификаторы и общесистемные справочники.

Общероссийские классификаторы предназначены для создания общесистемных справочников.

3.3.3 Технологический фонд КСА содержит:

- формы документов, которые циркулируют в процессе функционирования ГАС «Выборы»;

- логическую схему БД;

- параметры настройки, используемые при функционировании КСА.

3.3.4 Информационный фонд КСА содержит совокупность информации, используемой разными подсистемами при функционировании ГАС «Выборы».

4 Описание функционирования КСА

4.1 Функционирование КСА на объекте автоматизации обеспечивается совокупностью взаимодействующих между собой ТС, ОПО и СПО.

4.2 К числу основных функций, определяющих процесс функционирования КСА, относятся:

- ввод и обработка данных;

- сопровождение ИО;

- информационный обмен;

- отображение информации на СОИ КП;

- управление и контроль функционирования;

- обеспечение информационной безопасности;

- обеспечение эксплуатации и сервисного обслуживания.

4.3 Формализованные данные на КСА могут поступать из различных источников: из КС с другими объектами автоматизации, с гибкого магнитного диска, с компакт-диска, вводиться с документов через сканер или с клавиатуры.

Сведения о действиях пользователей и СА при использовании программно-технических средств (ПТС) КСА изложены в описании применения соответствующих программных изделий СПО.

4.4 Сопровождение ИО заключается в обновлении имеющихся справочников, классификаторов по регламенту, задаваемому вышестоящим по иерархии КСА ЦИК.

Первичная загрузка компонентов ИО и их обновление обеспечивается ПИ СПРАВОЧНИКИ.

4.5 Обмен данными с КСА ЦИК осуществляется с использованием выделенных синхронных каналов национального оператора связи на скорости 512 Кбит/с. Связь между КСА ИКСРФ и КСА ЦИК организована с использованием КТС М9 и КТС М10, а также может включать использование КТС РУК и (или) КТС ТУК. Организация связи между КСА ИКСРФ и КСА ЦИК с использованием КТС РУК осуществляется при наличии цифровых КС до КСА ТИК в случае невозможности размещения необходимого для организации связи активного сетевого оборудования в помещении КСА ИКСРФ, при этом КС между КСА ИКСРФ и КТС РУК организуется на базе выделенных синхронных каналов регионального оператора связи, а его скорость может быть больше 512 Кбит/с и зависит от количества КСА ТИК и технологии организации соответствующего КС.

Обмен данными с КСА ТИК может осуществляться с использованием выделенных синхронных каналов регионального оператора связи, каналов ВЧС на базе пакетной сети общего пользования регионального оператора связи (IP VPN), каналов пакетных сетей Администраций Субъектов РФ, коммутируемых аналоговых КС через телефонную сеть общего пользования (ТФОП) регионального оператора связи. Пропускная способность КС (за исключением коммутируемых аналоговых КС через ТФОП) должна быть не менее 64 Кбит/с.

Взаимодействие КСА ИКСРФ с другими КСА осуществляется с использованием маршрутизатора 1, в качестве которого, в соответствии с рабочим проектом, могут применяться маршрутизаторы производства компании Cisco Systems следующих моделей: Сisco 2620XM (при отсутствии до КСА ТИК цифровых КС), Сisco 2821, Сisco 3725, Сisco 3825, Сisco 2921, Сisco 3925. Маршрутизатор 1 обеспечивает выполнение следующих базовых функций:

- передача информации по протоколу IP согласно спецификации IETF RFC 791;

- статическая маршрутизация IP-пакетов;

- разделение входного и выходного информационного трафика по типам (аудиотрафик, трафик ВКС, служебный трафик, трафик управления, зашифрованный СКЗИ трафик ГАС «Выборы») на основе механизмов качества обслуживания (QoS) согласно спецификациям IETF RFC 2474, RFC 2475, RFC 3260;

- маркирование трафика соответствующего типа согласно принятой схеме маркировки;

- приоритетное обслуживание маркированного трафика, чувствительного к потерям пакетов информации и задержкам передачи пакетов информации по сети в одном направлении (трафик реального времени: аудиотрафик, трафик ВКС);

- обслуживание маркированного трафика, чувствительного к потерям пакетов информации (служебный трафик);

- обслуживание маркированного трафика, нечувствительного к задержкам и потерям пакетов информации (трафик управления, зашифрованный СКЗИ трафик ГАС «Выборы»);

- межсетевое экранирование трафика и реализация установленных политик безопасности.

В случае отсутствия до КСА ТИК цифровых КС или при необходимости организации резервного КС, взаимодействие между КСА ИКСРФ и КСА ТИК осуществляется через ТФОП регионального оператора связи с использованием маршрутизатора 2 (за счёт установленных на нём восьми аналоговых модемов коммутируемого доступа), в качестве которого, в соответствии с рабочим проектом или по дополнительному согласованию, могут применяться маршрутизаторы производства компании Cisco Systems следующих моделей: Сisco 2620XM, Сisco 2610XM, Сisco 2901. При необходимости и по запросу в состав КСА ИКСРФ может включаться второй маршрутизатор 2.

Коммутация блоков информации между функциональными узлами ПСПД и ПОБИ осуществляется через коммутатор ПСПД КМ 4.

Коммутатор ПСПД предназначен для коммутации информационных потоков по направлениям:

- АПКШ «Континент» с сервером доступа;

- АПКШ «Континент» с ЦУС;

- маршрутизатор 1;

- маршрутизатор 2;

- терминал видеоконференцсвязи.

Кроме того, к коммутатору ПСПД подключаются три IP-телефона 
(1 – для Председателя ИКСРФ, 2 – для приемной Председателя ИКСРФ,    3 – для Руководителя информационного центра/СА ИКСРФ). Общее количество подключенных IP-телефонов в зависимости от наличия свободных портов в коммутаторе ПСПД может быть увеличено. В коммутаторе ПСПД используется функция безопасности портов. Привязка сетевого оборудования к портам коммутатора осуществляется по MAC-адресу. Свободные порты коммутатора должны быть отключены.

Оконечным устройством видеоконференцсвязи в КСА ИКСРФ является терминал ВКС, в качестве которого, в соответствии с рабочим проектом, применяется терминал Polycom HDX 7000HD.

КСА ИКСРФ обеспечивает передачу данных, связанных с проведением избирательных кампаний и повседневной деятельностью избирательных комиссий, включая обмен электронными почтовыми сообщениями, при помощи телекоммуникационных серверов «DioNIS TS». С целью исключения влияния информационных потоков, связанных с проведением избирательных кампаний и повседневной деятельностью избирательных комиссий электронная почта ГАС «Выборы» функционально разделена на два независимых контура:

- контур избирательных кампаний и регистра избирателей (далее по тексту  – ЭП ГАС «Выборы»);

- контур повседневной деятельности (далее  по тексту – ЭПД ГАС «Выборы»).

В качестве клиентского ПО ЭП и ЭПД ГАС «Выборы» используются TMW, DiPost и Microsoft Office Outlook.

Подробнее порядок установки и параметры настройки оборудования ПСПД изложены в ИРЦВ.42 5100 5.003.И6.2, ИРЦВ.42 5100 5.003.ИА.2.

4.6 В КСА для подготовки графической информации (отчетов, графиков, картографических изображений на основе информации, содержащейся в БД) используется АРМ 9. Для отображения информации и управления видеоизображением на плазменном телевизоре используется 
АРМ 10.

Кроме функций управления отображением информации, АРМ 9 может использоваться как дополнительное АРМ пользователя.

Более подробные сведения по эксплуатации и сопровождению 
СОИ КП приводятся в ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-8.

4.7 С помощью ПИ УКФ в КСА обеспечивается сопровождение ПО и сбор сведений о состоянии ПТС.

Сопровождение ПО заключается в своевременном внесении доработок по извещениям об изменении, передаче сведений о состоянии ПО.

В части сбора сведений о состоянии ПТС ПИ УКФ автоматизирует следующие функции:

- дистанционная инвентаризация ПС и ТС КСА;

- дистанционный мониторинг и поиск неисправностей на серверах КСА ИКСРФ;

- ведение информационных фондов по вопросам эксплуатации и управления функционированием составных частей ГАС «Выборы».

Функция инвентаризации ПС и ТС обеспечивает получение информации о соответствии ТС конфигуратору и формирование отчетов.

Более подробно о порядке работы ПИ УКФ изложено в 
 ИРЦВ.80346-03 31 01.

4.8 Информационная безопасность на КСА обеспечивается ПТС и организационными мерами защиты, реализующими:

- защиту информации от НСД;

- криптографическую защиту данных, передаваемых по КС;

- обнаружение и предотвращение атак на КСА;

- антивирусную защиту ПТС КСА.

Более подробные сведения по сопровождению средств информационной безопасности КСА приводятся в ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2,
ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2-1, ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2-2, 
ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2-3, ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-11.

4.9 Сопровождение эксплуатации заключается в проведении технического обслуживания (ТО), контроле и обеспечении работоспособности КСА, сборе и оформлении статистических данных по наработке, отказам и сбоям, восстановлении работоспособности КСА и взаимодействии с сервисными центрами по вопросам ремонта отказавшего оборудования, инвентаризации оборудования КСА.

Автоматизация функций эксплуатации и сервисного обслуживания поддерживается ПИ ОЭСО.

Более подробные сведения приводятся в ИРЦВ.80347-03 31 01 
«ПИ ОЭСО. Описание применения».

- Указания по эксплуатации

5.1 Общие указания

5.1.1 КСА считается переданным в эксплуатацию, если он укомплектован в соответствии с формуляром, имеет акт ввода в эксплуатацию и отметку в формуляре о вводе в эксплуатацию.

5.1.2 Эксплуатация КСА должна проводиться с соблюдением всех требований настоящего документа, а также в соответствии с требованиями, изложенными в документации на ТС, входящие в КСА.

5.1.3 При замене программных и (или) технических средств КСА должна быть предварительно произведена экспертная оценка вводимых компонентов или дополнительная проверка на их совместимость с программно-аппаратной платформой ГАС «Выборы», включая средства обеспечения безопасности информации.

5.1.4 Технические средства КСА размещаются в помещениях существующих административных зданий. Монтаж технических средств должен выполняться в соответствии с СанПин 2.2.2/2.4.1340-03, ПУЭ-2002 и другой нормативно-правовой документацией.

5.1.5 Работа с СПО и обработка конфиденциальной информации на ТС КСА осуществляется только после реализации требований «Положения об обеспечении информационной безопасности Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

5.2 Указания мер безопасности

5.2.1 При работе необходимо соблюдать действующие на объекте автоматизации общие правила техники безопасности и производственной санитарии, а также правила безопасности, применяемые к отдельным видам аппаратуры.

5.2.2 При выполнении работ по ТО категорически запрещается:

- допускать к работам лиц, не имеющих специальной подготовки по обслуживанию электроустановок;

- подключать и отключать внешние разъемы с металлическими корпусами на ТС при включенном электропитании;

- включать ТС при неисправной сети электропитания;

- осуществлять перемещение подключенных к сети электропитания ТС;

- использовать неисправные или с истекшим сроком поверки измерительные приборы и аппаратуру;

- использовать электропаяльники с рабочим напряжением более 
42 В.

5.3 Состав, назначение и требования к обслуживающему персоналу

5.3.1 Управление функционированием КСА должно осуществляться эксплуатационной службой в лице системного администратора (системных администраторов), совмещающего функции администратора сети, администратора БД, диспетчера службы ОБИ и диспетчера ПСПД. Системный администратор в своей деятельности по эксплуатации КСА должен руководствоваться инструкцией ИРЦВ.42 5100 5.003.ИГ.2.

5.3.2 Основными функциями службы эксплуатации КСА являются:

- сопровождение ТС, ОПО, СПО и ИО при оперативном взаимодействии с СА других уровней;

- ведение и сопровождение БД;

- защита информации от НСД и антивирусный контроль;

- управление приемом-передачей информации по КС;

- обеспечение сохранности информации при сбоях и отказах ПТС;

- анализ и устранение нарушений функционирования;

- обеспечение проведения ТО.

5.3.3 Системный администратор должен обеспечивать функционирование КСА во всех режимах работы в соответствии с установленным регламентом.

5.3.4 Системный администратор обеспечивает бесперебойное функционирование ПТС КСА, принимает меры по устранению неисправностей ПТС КСА в случаях их возникновения, а в случаях невозможности самостоятельного устранения неисправностей вызывает представителей соответствующих  уполномоченных организаций.

5.3.5 Вся необходимая информация по состоянию ПТС КСА, ТО, использованию расходных материалов записывается СА в системный журнал (приложение А).

5.3.6 Системный администратор, осуществляющий эксплуатацию КСА, должен быть специалистом высокой квалификации, имеющим высшее техническое образование и обладающим опытом эксплуатации информационных систем или систем автоматизированной обработки информации, иметь необходимый квалификационный уровень подготовки, подтвержденный установленным сертификатом.

Подготовка (переподготовка) системных администраторов осуществляется организаторами подготовки (переподготовки), определенными в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов, на основании заключенных с ними  контрактов на оказание услуг, выполнение работ.

Подготовка организаторов подготовки (переподготовки) системных администраторов проводится под руководством Главного конструктора Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (Главный Конструктор ГАС «Выборы»).

Лица, не имеющие сертификата или получившие неудовлетворительный результат по итогам подготовки (переподготовки) или промежуточного тестирования, к эксплуатации КСА ГАС «Выборы» не допускаются.

5.3.7 Пользователи, работающие на АРМ, должны пройти подготовку по специализации пользователей и иметь установленный сертификат.

5.3.8 Работы по техническому обслуживанию КСА, устранению нештатных ситуаций, обеспечению функционирования подсистем ГАС «Выборы» должны выполняться специалистами, прошедшими подготовку и сертификацию на стенде Главного конструктора ГАС «Выборы» или в организациях, авторизованных (уполномоченных) Главным Конструктором ГАС «Выборы».

К работам по обслуживанию технических средств должны допускаться опытные специалисты по обслуживанию вычислительной техники, прошедшие инструктаж и проверку знаний в объеме третьей квалификационной группы по технике безопасности при работе с напряжением до 1000 В.

5.3.9 Регламент работы специалистов и пользователей ГАС «Выборы» должен определяться документами Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации (ЦИК России), Федеральным Центром Информатизации при ЦИК России и ИКСРФ.

5.4 Требования к размещению технических средств

5.4.1 Объемно-весовые характеристики ТС КСА приведены в 
таблице 7.

5.4.2 Для размещения ТС КСА на объекте эксплуатации должны быть выделены помещения с ограниченным доступом посторонних лиц.

Площадь помещений (из расчета не менее 6,0 м2 на одного человека) следует предусматривать с учетом максимального числа одновременно работающих человек в смену.

Для размещения серверного оборудования и оборудования подсистемы связи и передачи данных должно быть выделено отдельное помещение

Помещения для установки ТС КСА выделять в подвальных помещениях не допускается.

Допускается размещать АРМ 3 - АРМ 7, АРМ 10 - АРМ 12,
АРМ 16, АРМ 17 и дополнительное оборудование для СОИ КП в рабочих кабинетах пользователей (должностных лиц) или в конференц-зале соответственно.

В связи с ограничениями стандарта Ethernet, связанными с использованием неэкранированной витой пары (UTP), территориальное удаление технических средств от коммутатора ПСПД и коммутатора ЛВС не должно превышать 100 м по медному кабелю (включая коммутационные кабели, соединяющие ТС с розеткой и коммутационную панель с коммутатором). При необходимости и по отдельному решению, согласованному с ФЦИ при ЦИК России, расстояние между ТС и соответствующими коммутаторами может быть увеличено за счет применения дополнительного неуправляемого коммутатора до 200 м или за счет применения волоконно-оптических линий связи и соответствующего неуправляемого преобразующего оборудования (медиаконвертера) до длин, соответствующих применяемой оптической технологии Ethernet.

Таблица 7 - Габаритно-весовые характеристики ТС

| Название | Габаритные размеры, (в х ш х г), мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| Сервер HP ProLiant DL360 G7 | 43х426х705 | 16,78 |
| Сервер HP ProLiant ML150 G6 | 427x200х613 | 24 |
| ЭП ДИОНИС версии 6.00 | 180х480х500 | 27 |
| ПЭВМ HP Elite 7200 MT | 385x185x416 | 7,58 |
| ПЭВМ Aquarius Pro P30 S55 | 360x180x410 | 7,5 |
| Монитор Samsung T200G | 418x486x215 | 5,4 |
| ИБП APC Back-UPS RS 1100 VA | 222x132x356 | 12,5 |
| Континент-ДА | 45х437х417 | 7,5 |
| АПКШ «Континент» с сервером доступа | 45х437х417 | 7,5 |
| Xerox Phaser 5335 DN | 765х459х375 | 25,2 |
| Xerox Phaser 3200 MFP | 368х438х374 | 11,2 |
| Xerox Phaser 7750 | 644х493х715 | 88 |
| HP ScanJet 8200 | 312х498х193 | 4,4 |
| Стойка для размещения серверов Compaq | 2000х600х1000 | 152 |
| Стойка для размещения телекоммуникационного оборудования RITTAL | 2000х600х800 | 137 |
| ИБП общий для стойки в составе: APC Smart-UPS 3000VA, UPS Network Management Card | 196x432x546 | 55,91 |
| ИБП общий для стойки APC Smart - UPS 3000VARM. | 222х482х450 | 58 |
| ИБП общий для стойки Smart - UPS on-line 1000VA RM | 90х480х470 | 28,1 |
| Маршрутизатор 1 | 43x445x300 | 4,66 |
| Маршрутизатор 2 | 40х240х185 | 0,8 |
| ZyXEL U-336E Plus (аналоговый) | 37х163х247 | 0,5 |
| Cisco IP Phone 7960G | 200х270х150 | 1,6 |
| Cisco IP Phone 7940 | 200х270х150 | 1,6 |
| Плазменный телевизор 50” Samsung PS50A410C3 | 849х1231х316 | 37,6 |
| Терминал ВКС Polycom HDX 7000HD | 127х347х275 | 9,07 |
| Cisco WS-C2960X-24TS-L | 45х445х279 | 4,0 |
| Коммутатор Allied Telesyn FS-708 LE | 36х249х116 | 0,9 |
| Стереонаушники Dialog M 750HV | 90х196х168 | 0,329 |
| Акустические колонки Dialog U-701 360W | 110х124х222 | 2,6 |

Для размещения эксплуатационной документации в помещении с ТС необходимо установить шкаф.

5.4.3 До начала монтажа технических средств КСА в помещениях необходимо произвести следующие подготовительные работы:

- ремонт помещений для создания современного интерьера и обеспечения комфортных условий работы;

- ряд строительных работ по оборудованию помещений структурированной кабельной системой связи, освещением, электропитанием, заземлением, вентиляцией, средствами противопожарной безопасности, требования к которым содержатся в последующих разделах.

5.4.4 Примерный план размещения ТС в помещении приведен на рисунке 2.

Конкретное размещение ТС, а также средств СОИ КП производится в соответствии с проектно-монтажной документацией или по месту в зависимости от конфигурации и метража выделенных помещений.

5.4.5 Организацию рабочих мест необходимо осуществлять с учетом эргономических требований, изложенных в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

5.4.6 Рекомендуемые варианты размещения оборудования в стойке 
№ 1 и в стойке № 2 представлены на рисунках 3, 4.

5.4.7 Оптимальными параметрами микроклимата для работы оперативно-диспетчерского, пользовательского персонала и ТС являются:

- температура воздуха от плюс 22 до плюс 24С – в холодный период года, от плюс 23 до плюс 25С – в теплый период года;

- относительная влажность от 40 до 60%, скорость движения 
воздуха – 0,1 м/с;

- атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.;

- массовая концентрация пыли в воздухе не должна превышать 
10 мг/м3 , при размере частиц не более 3 мкм.

5.4.8 Для обеспечения комфортных условий работы персонала, высокой надежности работы ТС рекомендуется установить кондиционеры, поддерживающие оптимальный температурно-влажностный режим и чистоту воздуха в помещении.

5.4.9 Для очистки воздуха от пыли в помещении с ТС необходимо ежедневно проводить влажную уборку.

5.4.10 Освещение в помещениях с ТС должно быть смешанным: естественным и искусственным.

1

2

3

4

7

9

10

9

10

10

10

1

2

3

4

7

9

10

1

2

3

4

7

9

10

Не менее 1,2 м

5

6

Стойка 
№ 1

Стойка 
№ 2

1

2

3

4

7

9

1

2

3

4

7

9

10

Не менее 1,2 м

1

2

3

4

7

9

10

11

9

10

1

2

3

4

7

9

10

1

2

3

4

7

9

8

| 1 - системный блок | 7 - ИБП |
| --- | --- |
| 2 - монитор | 8 - модем (цифровой или аналоговый) |
| 3 - клавиатура | 9 - рабочий стол |
| 4 - манипулятор «мышь» | 10 - кресло |
| 5 - привод DVD±RW Ext 6 - принтер лазерный | 11 - шкаф металлический 12 - IP - телефон |

Рисунок 2 - Примерный план размещения ТС в помещении

6

12

U424140393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

Коммутатор ЛВС КМ 1 (100 Вт)

Коммутатор ЛВС КМ 2 (100 Вт)

Монитор, клавиатура

Переключатель

ИБП APC Smart-UPS 3000 VA RM (2U)

(2700 Вт)

ИБП APC Smart-UPS 3000 VA RM (2U)

(2700 Вт)

Сервер файловый/ 
сервер приложений/ Web-сервер

(ML 150 10+1U)

1100 Вт

Сервер УКФ/ 
обучение кадров/

(ML 150 10+1U)

1100 Вт

Сервер контроллера домена
сервер безопасности

(ML 150 5+1U) 1100 Вт

Сервер БД резервный (DL 360 1U) 395 Вт

Сервер БД (DL 360 1U) 395 Вт

76 Вт

Рисунок 3 – Размещение оборудования в стойке № 1

(рекомендуемый вариант)

U424140393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

АПКШ «Континент» с серв. дост. (1U) 350 Вт

ИБП APC Smart-UPS 3000 VA RM 3U
(2100 Вт)

АПКШ «Континент» с ЦУС (1U) 350 Вт

Континент-ДА (1U) 350 Вт

Сервер ЭП Д ДИОНИС

350 Вт

Сервер ЭП ДИОНИС

350 Вт

Маршрутизатор 2 150 Вт (1U)

Маршрутизатор 1

150 Вт (от 1 до 3U в зависимости от модели)

Коммутатор ПСПД 100 Вт

Потолочный вентилятор

Рисунок 4 – Размещение оборудования в стойке № 2

(рекомендуемый вариант)

ИБП APC Smart-UPS 1000 VA RM (2U)

(700 Вт)

Модем М1

В качестве искусственного источника света в помещении рекомендуется использовать существующие светильники или, в случае необходимости, установить люминесцентные лампы типа ЛБ и ДРЛ.

Уровень освещенности на рабочем месте пользователя должен быть не менее 300 лк.

5.4.11 Суммарный уровень звука, с учетом внешних источников, на рабочем месте оператора не должен превышать 60 дБА. В случае превышения указанного уровня рекомендуется стены и потолки помещения облицевать звукопоглощающими конструкциями или шумящее устройство разместить в другом помещении.

Вибрация в помещении по амплитуде не должна превышать значений 0,1 мм и по частоте 25 Гц.

5.4.12 К помещениям, в которых обрабатывается, хранится конфиденциальная информация, предъявляются следующие дополнительные требования:

- окна помещений, расположенных на первых или последних этажах зданий, а также окна, находящиеся около пожарных лестниц и других мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц, необходимо оборудовать открывающимися (распашными, раздвижными) металлическими решетками, ставнями или другими средствами, препятствующими неконтролируемому проникновению в помещения. Металлические решетки должны обеспечивать надежное запирание решетки и эвакуацию людей из помещения в экстремальных ситуациях. Решетки должны изготавливаться из стальных прутьев диаметром 10 мм. Расстояние между вертикальными прутьями – 150 мм, между горизонтальными – не более 400 мм, в качестве горизонтальных элементов решеток допускается применение стальной полосы. Рамы решеток должны быть приварены к закладным деталям в оконных проемах. Расстояние между закладными деталями должно быть не более 600 мм. Ключи от запорных элементов решеток должны храниться на видном месте в непосредственной близости от окон;

- помещения должны иметь прочные входные двери с замками, гарантирующими надежное закрытие помещений в нерабочее время. Запоры на дверях должны обеспечивать людям возможность свободного открывания их изнутри без ключа;

- помещения должны быть обеспечены надежными металлическими сейфами, оборудованными внутренними замками с двумя экземплярами ключей и приспособлениями для опечатывания замочных скважин или кодовыми замками.

5.4.13 Требования к выделенным помещениям, предназначенным для размещения серверов и оборудования подсистемы связи и передачи данных.

Выбор помещений, предназначенных для размещения серверов и оборудования ПСПД, производить исходя из следующих требований к помещениям:

- время подхода работников службы охраны к серверной должно быть не более 5 минут;

- через помещение серверной не должны проходить транзитом трубопроводы инженерных систем учреждения;

- запрещается располагать серверные рядом с помещениями хранения пожароопасных материалов (Постановление 390);

- не допускается располагать серверные под помещениями, связанными с потреблением воды (душевые, туалеты, столовые, буфеты);

- в серверной не допускается размещение постоянных рабочих мест;

- помещение серверной комнаты не должно быть проходным; желательно, чтобы помещение не примыкало к внешним стенам здания и не имело окон.

Примечание - Если в помещении имеются окна и они примыкают к внешним стенам здания, помещение должно быть оборудовано инженерными средствами защиты окон (устойчивые к взлому решетки/жалюзи) и оснащено средствами охранной сигнализации в соответствии с руководящими нормативными документами:

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность.  Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования  по защите объектов от преступных посягательств».

Площадь помещения, предназначенного для размещения серверного оборудования и оборудования подсистемы связи и передачи данных, должна быть не менее 14 м2.

Для обеспечения эксплуатации серверов и оборудования ПСПД КСА ИКСРФ в помещении должны обеспечиваться следующие параметры окружающей среды (в соответствии с СН 512-78):

- температура воздуха рабочая - от 18 до 24°С. Допускается кратковременное (не более 2 часов) снижение температуры до 17 °С;

- относительная влажность воздуха - от 30 до 50% при скорости изменения относительной влажности не более 6 %/час; нормативное значение - не более 65% при температуре 20 °С. Конденсация влаги в пределах температур эксплуатации не допускается.

Для поддержки температуры в диапазоне от 18 до 24 °С и относительной влажности от 30 до 50 % требуется установка системы кондиционирования, состоящей как минимум из двух независимых кондиционеров. Каждый из них должен самостоятельно обеспечивать требуемый температурный режим помещения. Мощность кондиционера должна превышать суммарное тепловыделение всего оборудования, расположенного в помещении и должна выбираться с учетом объема помещения, климатических условий региона.

5.5 Требования к электропитанию технических средств

5.5.1 Электропитание ТС должно осуществляться от однофазного напряжения 220 В, частотой 50 Гц трехфазной четырехпроводной сети 
переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью.

В отношении обеспечения надежности сеть электропитания должна соответствовать требованиям ПУЭ-2002 к электроприемникам II категории.

5.5.2 Показатели качества электрической энергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013. Предельные отклонения по напряжению допускаются от плюс 10 до минус 15%, по частоте – не более ± 1 Гц.

5.5.3 Мощность, потребляемая ТС, не превышает 25 кВт.

5.5.4 Непосредственное распределение электроэнергии по потребителям должно осуществляться от отдельных автоматических выключателей с токовыми установками, соответствующими потребляемым мощностям. Рекомендуется использовать один автоматический выключатель на каждое АРМ.

5.5.5 Автоматические выключатели необходимо устанавливать в помещении с техническими средствами и подключать их к объектовому распределительному пункту электропитания.

5.5.6 Рекомендуется использование существующих резервных автоматических выключателей объектового распределительного пункта электропитания.

5.5.7 Каждое АРМ должно быть оборудовано минимум тремя розетками электропитания с заземляющим контактом отечественного типа (или аналогичными розетками европейского типа).

5.5.8 Монтаж сети электропитания технических средств должен выполняться трехжильным медным кабелем (проводом).

5.5.9 Запрещается осуществлять электропитание от фидера, который питает мощное электросиловое оборудование.

5.6 Требования к заземлению

5.6.1 Для защиты персонала, обслуживающего ТС, должны быть предусмотрены защитные меры электробезопасности.

В соответствии с ПУЭ-2002, при электропитании потребителей от электроустановок с глухозаземленной нейтралью должно быть выполнено зануление.

5.6.2 Зануление ТС должно выполняться через заземляющие контакты розеток, для чего необходимо заземляющие контакты розеток соединить с нейтралью источника питания (нулевой шиной объектового распределительного пункта электропитания). Нулевой рабочий проводник розеточной сети для зануления не использовать.

5.6.3 Сечение нулевых защитных проводников должно удовлетворять требованиям ПУЭ-2002.

5.6.4 Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом.

5.7 Требования к монтажу технических средств

5.7.1 Подключение ТС к ЛВС необходимо производить в соответствии с проектно-монтажной документацией, разрабатываемой в соответствии с правилами организации структурированной кабельной системы.

Структурированная кабельная система (СКС) должна охватывать все помещения избирательной комиссии, предназначенные для размещения оборудования, входящего в состав КСА ИКСРФ.

СКС должна обеспечивать информационный обмен между абонентами на физическом уровне.

СКС должна обеспечивать функционирование:

- локальной вычислительной сети (ЛВС);

- системы телефонной связи и видеоконференцсвязи;

- системы электропитания.

Каждое рабочее место должно быть оснащено трехпортовой информационной розеткой интерфейса RJ-45. Один порт предназначен для ЛВС, второй – для IP-телефонии и третий – для подключения телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или внутренней связи. Рабочие места, на которых планируется подключение терминала видеоконфе-ренцсвязи, должно оснащаться четырехпортовой информационной розеткой интерфейса RJ-45. Расстояние между информационными и силовыми розетками на одном рабочем месте не должно превышать 1 м.

5.7.2 Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к розеткам для отключения ТС.

5.7.3 В помещениях, где размещаются модемы и телефонные аппараты, должны быть установлены розетки для подключения их к линии связи.

5.7.4 Не допускается осуществлять электропитание лазерных принтеров от ИБП.

5.7.5 Особое внимание следует уделять размещению и охлаждению серверного оборудования с выделением, по возможности, отдельных помещений или выгороженных зон.

5.8 Противопожарные требования

5.8.1 В помещениях объекта эксплуатации должны быть предусмотрены меры электробезопасности в соответствии с ПУЭ-2002, ПТЭ-2003, ПОТЭЭ-2014.

5.8.2 Помещения должны быть оснащены ручными переносными углекислотными огнетушителями и оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.

5.9 Подготовка к работе и порядок работы

5.9.1 Используемые ТС обеспечивают возможность круглосуточной работы КСА.

5.9.2 Подготовка ТС к работе и ежедневное ТО производятся согласно требованиям эксплуатационных документов на соответствующие ТС.

5.9.3 Перед включением ТС проведите внешний осмотр, убедитесь в отсутствии посторонних предметов, внешних механических повреждений узлов, деталей и кожухов ТС, произведите визуальную проверку целостности информационных кабелей и кабелей электропитания.

5.9.4 Электропитание ТС осуществляется от системы первичного электропитания объекта эксплуатации. Включение электропитания производится в соответствии с правилами и инструкциями, принятыми на объекте эксплуатации.

Автоматизированные рабочие места при функционировании КСА включаются пользователем по мере необходимости.

Все ТС (за исключением лазерных принтеров) включаются в электросеть через ИБП. Лазерные принтеры включаются непосредственно в электросеть.

Технические средства АРМ и серверов должны включаться в следующем порядке:

- источник бесперебойного питания;

- принтер, сканер (включаются по мере необходимости);

- монитор;

- системный блок ПЭВМ.

Выключение ТС производится в обратном порядке.

5.9.5 После включения ТС проводится проверка их работоспособности.

В процессе эксплуатации работоспособность ТС может проверяться в двух режимах:

- проверка при включении электропитания;

- автономная проверка ТС.

5.9.6 Проверка работоспособности ТС при включении электропитания и автономная проверка осуществляются с помощью встроенных средств контроля и обеспечивает быструю проверку работоспособности ТС.

В ПЭВМ и серверах при включении электропитания запускается автоматический тест самопроверки основных узлов. После завершения теста, в случае обнаружения неисправности, на экран монитора выводятся сообщение об ошибке и код, в котором имеются признак неисправного устройства (узла) и цифровое определение типа ошибки.

В случае нормального завершения теста производится автоматический переход на загрузку ОС и других программных компонентов.

Для остальных ТС (принтеры, сканеры, маршрутизаторы, модемы, ИБП и др.) проверка работоспособности при включении электропитания и автономная проверка также в основном реализуются с помощью встроенных средств контроля. Обнаруженная неисправность индицируется с помощью светового и (или) звукового сигнала.

Более подробные сведения о проверке работоспособности при включении электропитания, автономной проверке и сигнализации неисправностей приводятся в эксплуатационной документации на каждое ТС.

5.9.7 Автономная проверка работоспособности ТС производится на этапе пусконаладочных работ по мере готовности к включению, проведении регламентных работ, а также после проведения ремонтно-восстановительных работ.

5.9.8 После проверки работоспособности ПЭВМ (серверов) автоматически загружается программа – антивирусный сторож, которая выдает диагностические сообщения в случаях открытия, копирования инфицированных и подозрительных файлов либо при активизации вирусов в памяти компьютера. Если антивирусные средства защиты не могут удалить обнаруженный вирус, следует немедленно прекратить работу, изолировать дискету, используемую в процессе работы, отключить ПЭВМ (сервер) и принять решение о привлечении специалистов регионального сервисного центра к восстановлению работоспособности ПЭВМ (сервера).

Более подробные сведения по антивирусной защите приводятся в ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2, ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2-1,
ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2-2, ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2-3.

5.9.9 Порядок и методика проверки работоспособности средств связи и передачи данных (маршрутизаторов, сервера ЭП ДИОНИС, сервера ЭП Д ДИОНИС, терминала видеоконференцсвязи, коммутатора ПСПД, IP-телефонов) приводятся в ИРЦВ.42 5100 5.003.ИА.2

5.9.10 Порядок и методика проверки работоспособности средств 
ОБИ (сервера аутентификации и авторизации, АПКШ «Континент» с сервером доступа, АПКШ «Континент» с ЦУС, сервера ПУ ЦУС, устройства обнаружения вторжений Континент-ДА приводятся в ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2, ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2-1, ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2-2, ИРЦВ.42 5100 5.003.ИБ.2-3.

5.9.11 Порядок и методика проверки работоспособности средств СОИ КП и средств видеоконференцсвязи приводятся в                     ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-8.

5.9.12 После завершения автономных проверок работоспособности серверов и ПЭВМ включить коммутатор ЛВС (на лицевой панели загорается соответствующий индикатор). Проверить правильность подключения соединительных кордов к портам коммутатора.

Для проверки работоспособности компонентов ЛВС достаточно на рабочем столе операционной системы Windows 7 (АРМ 1) 
выбрать флажок «Сетевое окружение» и убедиться, что все включённые в ЛВС АРМ видны на панели обозревателя сети.

5.9.13 Сведения по проверке функционирования сервера БД приводятся в ИРЦВ.42 5100 5.003.И4.2.

5.9.14 При односменной работе по окончании смены ТС КСА выключаются.

При круглосуточной работе передача смен осуществляется без выключения ТС. Выключение ТС в этом случае осуществляется только для проведения планового ТО или в случае возникновения неисправностей, о чем сообщается СА КСА ЦИК.

5.9.15 Во время эксплуатации КСА должны проводиться учет работы ТС с записью в системном и аппаратном журналах и с отметками в формуляре, а также сбор статистических данных по надежности. Порядок сбора данных о надежности изложен в ИРЦВ.42 5100 5.003.И8.2.

Формы системного и аппаратного журналов приводятся в приложениях А и Б соответственно.

5.10 Назначение, виды и периодичность технического обслуживания

5.10.1 Техническое обслуживание – это комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности КСА как при повседневной (односменной) деятельности избирательной комиссии (администрации), так и в режиме круглосуточного функционирования КСА.

5.10.2 Работы по ТО выполняются СА с привлечением специалистов регионального сервисного центра в случае возникновения неисправностей, неустранимых собственными силами.

5.10.3 На КСА предусматривается проведение следующих видов ТО:

- регламентное (ежедневное и полугодовое);

- по состоянию.

5.10.4 Ежедневное ТО КСА выполняется СА и состоит из следующих процедур:

- внешний осмотр ТС с целью выявления их комплектности, отсутствия внешних механических повреждений и влаги, отсутствия отсоединенных или не полностью присоединенных электрических кабелей и 
коммутационных кабелей (патч-кордов);

- удаление пыли с наружных поверхностей ТС;

- включение электропитания;

- проверка правильности загрузки ОС;

- антивирусная проверка жесткого диска;

- заполнение системного журнала.

В зависимости от степени обновления БД СА производит копирование БД на внешний дисковод (Н 1).

5.10.5 Полугодовое ТО КСА выполняется специалистом регионального сервисного центра совместно с СА и состоит из следующих процедур:

- контроль выполнения работ ежедневного ТО СА;

- полное тестирование всех устройств: серверов, ПЭВМ, периферийных устройств и ЛВС с выдачей протокола;

- смазка механических устройств в соответствии с эксплуатационной документацией на устройства;

- очистка от пыли и грязи внутренних объемов серверов, ПЭВМ, внешних периферийных устройств;

- оптимизация дискового пространства серверов и ПЭВМ;

- проведение измерений напряжения электропитания и проверка
 элементов защитного заземления;

- контроль комплектации КСА, наличия и состояния эксплуатационной документации в соответствии с формулярами (паспортами), актами приема-передачи;

- контроль заполнения системного и аппаратного журналов;

- проверка работоспособности ОПО и СПО;

- проверка наличия (при отсутствии: установка) последних версий программ антивирусной защиты;

- проверка условий и порядка эксплуатации КСА, проверка устранения замечаний, выявленных при проведении предыдущих полугодовых регламентированных работ.

5.10.6 Необходимые записи по результатам ТО должны вноситься в системный журнал и формуляр на КСА.

5.10.7 Техническое обслуживание по состоянию проводится в случае возникновения сбоев и отказов ТС, а также при замене картриджей принтеров и выравнивании версий установленного СПО, и включает в себя работы, необходимые для восстановления нормального функционирования.

В случае нарушения нормального процесса функционирования КСА СА (или дежурный специалист) на основании тестовых проверок и средств диагностики устанавливает причину неисправности и в случае невозможности ее устранения собственными силами вызывает представителей регионального сервисного центра с предварительным оповещением их о характере неисправности.

Системный администратор фиксирует данные о сбоях и отказах в форме учета статистических данных о надежности ПТС КСА в соответствии с ИРЦВ.42 5100 5.003.И8.2.

5.10.8 Перед проведением любого вида ТО необходимо проанализировать информацию системного журнала об отказах и сбоях за предшествующий период; по результатам анализа определяется перечень операций ТО.

5.10.9 Номенклатура и количество расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания комплекса, временные показатели проведения ТО, определяются документацией на покупные изделия и среднестатистическими показателями расходования материалов и временных затрат при проведении ТО. В случае отсутствия в документации прямых указаний на тип используемых картриджей, CD- и DVD-дисков, бумаги, чистящих салфеток и прочего расходного материала, необходимо ориентироваться на применение однотипных материалов с имеющимися в комплектности поставки применяемого оборудования или на рекомендации по применению фирм по производству расходных материалов, или фирм изготовителей оборудования.

5.10.10 Оценка затрат при проведении регламентного технического обслуживания.

Ориентировочное время на выполнение работ регламентного технического обслуживания:

- ежедневное (выполняется системным администратором) - от 0,5 до 1 часа;

- полугодовое (выполняется представителем сервисного центра) -
50 человеко-часов.

Ежедневное регламентное техническое обслуживание одного АРМ требует использования: двух влажных чистящих салфеток, очистителя для оптических поверхностей и LCD-мониторов 5 мл, спрея-антистатика 
5 мл и двух сухих безворсовых чистящих салфеток 120 x 150 мм.

Полугодовое регламентное техническое обслуживание требует использования:

- для одного АРМ: пневматического распылителя высокого давления с баллоном со сжатым воздухом 20 мл, влажных чистящих салфеток 4 шт., очистителя для оптических поверхностей и LCD-мониторов 4 шт., спрея -очистителя для пластика 10 мл, спрея-антистатика 10 мл, сухих безворсовых чистящих салфеток 4 шт., набора чистящего для DVD-ROM 1 шт;

- для серверного и телекоммуникационного оборудования: пневматического распылителя высокого давления с баллоном со сжатым воздухом 20 мл, влажных чистящих салфеток 10 шт., очистителя для оптических поверхностей и LCD - мониторов 1 шт.;

- для СОИ КП и средств видеоконференцсвязи: геля для очистки оптических поверхностей 10 мл, влажных чистящих салфеток 10 шт., сухих безворсовых чистящих салфеток 6 шт., средства для чистки ЖК и плазменных экранов 20 мл;

- для обслуживания не менее 20 КСА: кисть узкая (10 мм), кисть широкая.

Для функционирования КСА в течение года необходимы следующие расходные материалы: диск DVD-R или DVD ± RW 10 -20 шт.,  диск CD-R или CD-RW 5-10 шт., картриджи для принтеров (не менее 1 шт. на принтер).

Дополнительные потребности в расходных материалах для обеспечения функционирования КСА в межвыборный период зависят от функций и задач, решаемых каждым конкретным КСА, и должны определяться ФЦИ и сервисными центрами соответствующих избирательных комиссий.

Перечень измерительных приборов, необходимых для выполнения работ на КСА, представлен в таблице 8.

Таблица 8 - Перечень измерительных приборов, необходимых для выполнения работ на КСА

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Тестер электронный, универсальный (мультимер) | 1 на регион |
| Тестер кабельный для проверки волоконно-оптических кабелей и кабелей типа «витая пара» в КСА, оснащенных сетями на основе кабелей соответствующего типа | 1 на регион |
| Переносной НЖМД (500 ГБ) | 1 на регион |
| Набор инструментов | 1 на регион |
| USB Flash Drive (16 ГБ) | 1 на регион |
| Трансформатор ЛATР | 1 на сервисный центр |
| Клещи обжимные RJ45 RJ12 | 1 на регион |
| ПО для записи компакт-дисков - «NERO» | 1 на сервисный центр |
| Пылесос автомобильный переносной | 1 на 4 региона |

5.10.11 Все проводимые регламентные работы и выявленные при этом неисправности должны регистрироваться в системном и аппаратном журналах (приложение А и приложение Б соответственно).

Приложение А

(обязательное)

Форма системного журнала

| СИСТЕМНЫЙ ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Аварийные ситуации |  |  |  |  |  |
| №№ | Дата | Выполняемые работы | Состояние ПТС | Время возникновения | Дата и время устранения | ТС, на котором выполняются работы по ремонту | Наименование замененного элемента | Отметка о выполнении работ | Приме- чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение Б

(обязательное)

Форма аппаратного журнала

| АППАРАТНЫЙ ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование отказавшего технического средства | Заводской номер отказавшего технического средства | Дата обнаружения отказа | Дата отправки в ремонт | Дата получения из ремонта | Время доставки до ремонтной организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Перечень принятых сокращений

| АЗ | - антивирусная защита |
| --- | --- |
| АРМ | - автоматизированное рабочее место |
| БД | - база данных |
| ИБП | - источник бесперебойного питания |
| ИКСРФ | - избирательная комиссия субъекта Российской Федерации |
| ИО | - информационное обеспечение |
| КС | - канал связи |
| КСА | - комплекс средств автоматизации |
| КФПП | - контроль финансирования политических партий |
| ЛВС | - локальная вычислительная сеть |
| МГИК | - Московская городская избирательная комиссия |
| МЭ | - межсетевой экран |
| НСД | - несанкционированный доступ |
| НЖМД | - накопитель на жестком магнитном диске |
| ОБИ | - обеспечение безопасности информации |
| ОИК | - окружная избирательная комиссия |
| ОПО | - общее программное обеспечение |
| ОС | - операционная система |
| ОЭСО | - подсистема обеспечения эксплуатации и сервисного обслуживания |
| ПАК | - программно - аппаратный комплекс |
| ПО | - программное обеспечение |
| ПОБИ | - подсистема обеспечения безопасности информации |
| ПС | - программное средство |
| ПСПД | - подсистема связи и передачи данных |
| ПТС | - программно – технические средства |
| ПУ СД | - программа управления сервером доступа |
| ПЭВМ | - персональная электронная вычислительная машина |
| РУК | - региональный узел коммутации |
| СА | - системный администратор |
| СЗИ | - средство защиты информации |
| СОИ КП | - средства отображения информации коллективного пользования |
| СПО | - специальное программное обеспечение |
| СУБД | - система управления базами данных |
| ТИК | - территориальная избирательная комиссия |
| ТО | - техническое обслуживание |
| ТС | - техническое средство |
| ТФОП | - телефонная сеть общего пользования |
| УКФ | - подсистема управления и контроля функционирования |
| ФЦИ при ЦИК России | - Федеральный центр информатизации при ЦИК России |
| ЦИК России | - Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |
| ЦР | - центр регистрации |
| ЦУС | - центр управления сетью |
| ЭП | - электронная почта |

| # Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стра-ниц) в доку-менте | Номер документа | # Входящий номер сопроводительного документа и дата | Подпись | ### Дата |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | анну-лиро-ванных |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Все |  |  |  | ИРЦВ.1206 1/3 |  |  |  |