Утвержден

ИРЦВ.42 5100 5.005.ПЖ.2-ЛУ

КСА ТИК

Общее описание

ИРЦВ.42 5100 5.005.ПЖ.2

Листов 50

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|  |  | Заместитель начальника отдела # А.В. Карелин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разработал # М.Б. Басс |
|  |  | Проверил # А.М. Слюдиков |
|  |  | Нормоконтролер |

#### Содержание

| 1 Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 2 Назначение КСА | 6 |
| 3 Описание КСА | 7 |
| 3.1 Состав и структура КСА, характеристики технических средств | 7 |
| 3.2 Общие сведения о программном обеспечении | 21 |
| 3.3 Информационное и лингвистическое обеспечение | 26 |
| 4 Описание функционирования КСА | 28 |
| 5 Указания по эксплуатации | 30 |
| 5.1 Общие указания | 30 |
| 5.2 Указания мер безопасности | 30 |
| 5.3 Обслуживающий персонал | 31 |
| 5.4 Требования к размещению технических средств | 33 |
| 5.5 Требования к электропитанию технических средств | 37 |
| 5.6 Требования к заземлению | 38 |
| 5.7 Требования к монтажу технических средств | 39 |
| 5.8 Противопожарные требования | 39 |
| 5.9 Порядок работы технических средств | 40 |
| 5.10 Техническое обслуживание | 42 |
| Приложение А (обязательное) Форма системного журнала | 47 |
| Приложение Б (обязательное) Форма аппаратного журнала | 48 |
| Перечень принятых сокращений | 49 |

«8» Зам. ИРЦВ.1179                          27.05.2016

# Общие сведения

1.1 Настоящий документ содержит сведения о назначении, структуре и порядке использования на месте эксплуатации КСА ТИК 
ИРЦВ.42 5100 5.005.2 (далее по тексту - КСА) в составе Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 
ИРЦВ.42 5100 5.001.2 (далее по тексту - ГАС «Выборы»).

В документе приведены состав КСА, краткие характеристики технических средств (ТС), сведения о программном обеспечении (ПО), информационном обеспечении (ИО), описание функционирования КСА. Кроме того, документ содержит  основные правила и требования,  которые необходимо соблюдать в процессе эксплуатации КСА.

Документ предназначен  для пользователей КСА, а также для инженерно-технического персонала, эксплуатирующего и обслуживающего КСА.

1.2 Для более полного изучения работы КСА и условий его размещения и эксплуатации эксплуатирующий и обслуживающий персонал должен дополнительно руководствоваться следующими документами:

- ИРЦВ.42 5100 5.005.И3 «КСА ТИК. Руководство пользователя по применению ЭЦП»;

- - ИРЦВ.42 5100 5.005.И4.2  «КСА ТИК. Инструкция по формированию и ведению базы данных»;

- - ИРЦВ.42 5100 5.005.И6.2  «КСА ТИК. Инструкция по установке и настройке программного обеспечения»;

- - ИРЦВ.42 5100 5.005.И8.2  «КСА ТИК. Инструкция по сбору статистических данных о надежности»;

- - ИРЦВ.42 5100 5.005.ИА.2  «КСА ТИК. Инструкция по использованию оборудования ПСПД»;

- - ИРЦВ.42 5100 5.005.ИБ.2  «КСА ТИК. Руководство администратора безопасности»;

- - ИРЦВ.42 5100 5.005.ИГ.2  «КСА ТИК. Руководство системного администратора»;

- - ИРЦВ.42 5100 5.005.ИЕ «КСА ТИК. Инструкция по резервному копированию»;

- ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2 «Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы». Общее описание системы. Часть 1. Общие сведения»;

- - ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-2 «Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы». Общее описание системы. Часть 3. Описание подсистемы  Регистра избирателей, участников референдума»;

- - ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-8 «Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы». Общее описание системы. Часть 9. Описание подсистемы связи и передачи данных»;

- - ИРЦВ.42 5100 5.001.ПД.2-11 «Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы». Общее описание системы. Часть 12. Описание подсистемы обеспечения безопасности информации»;

- - СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

- - "Правила устройства электроустановок" Госэнергонадзор, 2002 (далее по тексту ПУЭ - 2002);

- - "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей". Минэнерго РФ, 2003 (далее по тексту – ПТЭ-2003);

- - "«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (далее по тексту – ПОТЭЭ-2014).

1.3 Для изучения порядка работы подсистем и программных изделий, развернутых на КСА, необходимо руководствоваться документацией на следующие программные изделия:

- - ПИ АИП ИРЦВ.80339-03;

- - ПИ Ри ИРЦВ.80340-51;

- - ПИ УКФ ИРЦВ.80346-03;

- - ПИ ОЭСО ИРЦВ.80347-03;

- - ПИ Кадры ИРЦВ.80357-10;

- - ПИ Право ИРЦВ.80358-03;

- - ПИ КАРТОГРАФИЯ ИРЦВ 80359-10;

- - ПИ Оболочка ИРЦВ.80360-03;

- - ПИ Справочники ИРЦВ.80361-03;

- - ПИ ДЕЛО ИРЦВ.80363-03;

- - ПИ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ИРЦВ.80416-01.

При эксплуатации необходимо также руководствоваться документацией на покупные составные части КСА.

1.5 При возложении на ТИК полномочий окружной избирательной комиссии (ОИК) при работе с КСА ОИК ИРЦВ.42 5100 5.041 необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией, приведенной в ИРЦВ.42 5100 5.041.ВЭ «КСА ОИК. Ведомость эксплуатационных документов».

«8» Зам. ИРЦВ.1179                          27.05.2016

2 Назначение КСА

- 2.1 КСА предназначен для автоматизированного сбора, обработки, хранения и выдачи данных и документов, необходимых для информационной поддержки деятельности и выполнения функциональных обязанностей должностных лиц территориальной избирательной комиссии (ТИК) и системного администратора (СА).

- Оборудование комплекса или КСА в полном составе могут использоваться для автоматизации деятельности избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО).

- 2.2 В межвыборный период КСА может использоваться для регистрации избирателей.

- 2.3 При использовании КСА избирательной комиссией обеспечивается:

- - повышение уровня достоверности данных и информационной безопасности;

- - повышение эффективности управления, эксплуатации и сервисного обслуживания КСА;

- - оперативность обработки данных, принимаемых по каналам связи (КС);

- - долговременное хранение, поиск, ввод и вывод документов, создаваемых при проведении избирательных кампаний.

- Для достижения указанных целей в состав КСА включены ТС и ПО, которые обеспечивают выполнение функций следующих подсистем ГАС «Выборы»:

- - подсистемы автоматизации избирательных процессов;

- - подсистемы Регистра избирателей, участников референдума;

- - подсистемы документооборота;

- - подсистемы управления финансами;

- - подсистемы связи и передачи данных;

- - подсистемы управления и контроля функционирования;

- - подсистемы обеспечения эксплуатации и сервисного обслуживания;

- - подсистемы обеспечения безопасности информации.

- 3 Описание КСА

3.1 Состав и структура КСА, характеристики технических средств

3.1.1 КСА включает следующие составные части:

- - комплект ТС КСА ТИК ИРЦВ.466949.047;

- - комплект ОПО КСА ТИК ИРЦВ.466949.048;

- - комплект СПО КСА ТИК ИРЦВ.466949.049;

- - комплект   эксплуатационной   документации   по 
ИРЦВ.42 5100 5.005.ВЭ.2  «КСА ТИК. Ведомость  эксплуатационных документов».

В зависимости от условий использования КСА на месте эксплуатации, характеризующихся типом подведенных КС (цифровые, аналоговые выделенные телефонные или аналоговые коммутируемые телефонные сети общего пользования) и количеством обслуживаемых избирателей, в составе КСА может создаваться различное количество автоматизированных рабочих мест (АРМ). Могут поставляться различные типы ТС связи, защиты информации, дополнительные средства ввода, вывода и хранения данных и применяться различные схемы подключения к региональным узлам коммутации. Общее количество ТС, включаемых в локальную вычислительную сеть (ЛВС), ограничивается количеством портов коммутатора.

3.1.2 Структура ТС КСА представлена на рисунке 1.

АРМ 1 и АРМ 2 по характеристикам персональной электронной вычислительной машины (ПЭВМ) и составу программных компонентов идентичны, совмещают функции сервера базы данных (БД), сервера файлового и АРМ пользователя и системного администратора (АРМ 1). АРМ 3 создается при образовании на соответствующей территории ТИК более 70 избирательных участков, АРМ 4, АРМ 5 создаются при образовании  соответственно более 140 и 210 избирательных участков.

На рисунке 1 и далее по тексту:

- АПКШ «Континент» - аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент» версия 3.5 УВАЛ.00300-104 ТУ;

- МЭ – межсетевой экран;

- РУК – региональный узел коммутации;

- ТФОП – телефонная сеть общего пользования;

- ИБП – источник бесперебойного питания.

«8» Зам. ИРЦВ.1179                          27.05.2016

Рисунок 1 - Структура ТС КСА

АРМ 5  6)

(пользователя)

Маршрутизатор 2)

(с МЭ для пакетных сетей)

Модем аналоговый 1)

ТФОП

АРМ 1

(пользователя, СА, сервер БД/сервер файловый)

Сетевой коммутатор 
AT FS–708 LE

Модем цифровой 8)

ТФОП

(Связь с банковской

системой)

Модем 1)
аналоговый

АРМ «Клиент»

АПКШ «Континент» 2)

Управление модемом

Печатающее устройство П1

Сканер

Цифровой КС

К ЛВС Администрации (для выделенных 
цифровых каналов)

Управление ИБП

К ЛВС Администрации (для пакетных сетей)

АРМ 2

(пользователя, резервный сервер БД/сервер файловый)

Стойка 19”, 29U 2), 3)

ИБП 2)

Технические средства, отмеченные знаком:

1) – применяются при использовании КС ТФОП;

2) – поставляются при наличии цифрового КC;

3) – поставляются для размещения  АПКШ «Континент»,

маршрутизатора, модема цифрового, коммутатора и ИБП;

4) – поставляются при образовании на территории ТИК более 70 избирательных участков;

5) – поставляются при образовании на территории ТИК более 140 избирательных участков;

6) – поставляются при образовании на территории ТИК более 210 избирательных участков;

7) – поставляются при регистрации на территории ТИК более 60 тысяч избирателей;

8) – поставляется при наличии цифрового КС в случае необходимости его использования;

9) – поставляется при наличии цифрового КС, в случае отсутствия  необходимого числа сетевых портов на маршрутизаторе.

Примечание - При возложении на ТИК полномочий ОИК в состав КСА добавляется АРМ (АРМ 3 или АРМ 4, или АРМ 5) в зависимости от количества ОИК, полномочия которых возложены на ТИК)

DVD-RW 
drive Ext

АРМ 4 5)

(пользователя)

АРМ 3  4)

(пользователя)

Печатающее

устройство П27)

Сетевой коммутатор 9)

При количестве зарегистрированных избирателей на соответствующей территории ТИК более 60 тысяч в состав КСА поставляется дополнительный принтер.

АРМ «Клиент» предназначено для получения из банковской системы Российской Федерации (РФ) сведений об избирательных фондах кандидатов и избирательных объединений и соответствующей обработки этих сведений.

При возложении на территориальную избирательную комиссию (ТИК) полномочий окружной избирательной комиссии (ОИК) в состав КСА добавляется АРМ (АРМ 3 или АРМ 4, или АРМ 5) в зависимости от количества ОИК, полномочия которых возложены на ТИК. Количество АРМ в КСА, не считая АРМ «Клиент», должно быть не более пяти.

3.1.3 Все ПЭВМ АРМ (кроме АРМ «Клиент») и АПКШ «Континент» с помощью коммутатора объединены в ЛВС.

Локальная вычислительная сеть построена на неэкранированной витой паре категории 5е по технологии коммутируемого Fast Ethernet. В качестве активного сетевого оборудования используется восьмипортовый сетевой коммутатор.

3.1.4 Состав и основные характеристики технических средств приведены в таблице 1.

Конкретное наименование и количество поставленных ТС указано в ИРЦВ.466949.047ПС «Комплект ТС КСА ТИК. Паспорт».

В системном блоке ПЭВМ установлены драйверы и платы (адаптеры) для подключения периферийного оборудования и коммутатора ЛВС. Персональная электронная вычислительная машина укомплектовывается клавиатурой, манипулятором «мышь», монитором. Для обеспечения стабильной работы и сохранения информации в случае аварийного отключения или колебаний параметров внешней сети электропитания ПЭВМ подключается к сети электропитания через ИБП.

3.1.5 Для сохранения архивирования данных предусматривается использование внешнего DVD-накопителя со сменными компакт-дисками типа DVD-RW.

«8» Зам. ИРЦВ.1179                          27.05.2016

Таблица 1 - Состав и основные характеристики технических средств

| Наименование функциональных узлов | Наименование ТС | Основные характеристики ТС |
| --- | --- | --- |
| АРМ 1, АРМ 2 | Системный блок HP Elite 7200 MT или эквивалент с характеристиками не хуже | Процессор не хуже Intel Core i5; тактовая частота не ниже 3,3 ГГц, кэш память 6 МБ, количество ядер 4, ОЗУ 4 ГБ, НЖМД 1 ТБ, RAID контроллер для объединения НЖМД в RAID массив 0, 1. Чипсет без поддержки технологии удаленного администрирования. Порты: 4 шт. - USB 2.0, 1 шт. - RJ-45, 1 шт. - DVI-D, 1 шт. - аудиовход, 2 шт. - USB 3.0, 1 шт. - аудиовыход , 1 шт. - вход для микрофона, 1 шт. - COM-порт. Свободные слоты: 1 шт. - PCI Express x4, 1 шт. - PCI Express x16. Допускается наличие порта VGA. DVD±RW; звуковая карта, Video 512 МБ, сетевая карта 10/100/1000, клавиатура с разъемом USB, манипулятор «мышь» с разъемом USB. Допускается использование переходника USB-COM |
|  | Монитор Samsung Sync Master T200G 20" или эквивалент с характеристиками не хуже | Размер дисплея (диагональ) не менее 20". Разрешение не менее 1920 x 1080. Размер пикселя не более 0,248 мм. Яркость не менее 250 кд/м². Контрастность не менее 1000:1 статическая, 10000000:1 динамическая. Угол просмотра не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали. Время отклика не более 7 мс. Входные разъёмы видео: 1 разъем VGA, 1 разъем DVI-D |
|  | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS RS 1100 VA или эквивалент с характеристиками не хуже | Максимальная выходная мощность – не менее 660 Вт / 1100 ВА. Номинальное выходное напряжение – 230 В. Выходная частота (синхронизированная с электросетью) - (50/60 ± 3) Гц. Выходные соединения: - не менее трёх розеток IEC 320 C13 (батарейное резервное питание); - 1 розетка IEC Jumpers. Продолжительность работы в автономном режиме: - под половинной нагрузкой - не менее 11 минут (330 Вт); - под полной нагрузкой – не менее 2 минут (660 Вт). Стабилизация питающего напряжения в диапазоне от 176 до 282 В. Тип входного соединения - IEC-320 C14 |
|  | Средство защиты от НСД Программно-аппаратный комплекс «Соболь» версия 3.0 | ПАК «Соболь» версия 3.0, в исполнении для установки в слот PCI-E в комплекте с кронштейном платы PCI (LowProfile), версия BIOS 1.0.991 (для НР7200) с сертификатом ФСБ России |
| АРМ3, АРМ4, АРМ5 | Системный блок Aquarius Pro P30 S55 или эквивалент с характеристиками не хуже | Процессор не хуже Intel Core i5, тактовая частота не ниже 3,3 ГГц, кэш память 6 МБ, количество ядер 4, ОЗУ 4 ГБ, НЖМД 1 ТБ, RAID контроллер для объединения НЖМД в RAID массив 0, 1. Чипсет без поддержки технологии удаленного администрирования. Порты: 4 шт. - USB 2.0, 1 шт. - RJ-45, 1 шт.- VGA, 1 шт. - DVI-D, 1 шт. - аудиовход, 2 шт. - USB 3.0, 1 шт.- аудиовыход, 1 шт.- вход для микрофона, 1 шт. - COM-порт. Свободные слоты: 1 шт. - PCI, 1 шт. - PCI Express x 4, 1 шт. - PCI Express x 16. DVD±RW; звуковая карта, Video 512 МБ, сетевая карта 10/100/1000, клавиатура с разъемом USB, манипулятор «мышь» с разъемом USB |
|  | Монитор Samsung Sync Master T200G 20" или эквивалент с характеристиками не хуже | Размер дисплея (диагональ) не менее 20". Разрешение не менее 1920 x 1080. Размер пикселя не более 0,248 мм. Яркость не менее 250 кд/м². Контрастность не менее 1000:1 статическая, 10000000:1 динамическая. Угол просмотра не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали. Время отклика не более 7 мс. Входные разъёмы видео: 1 разъем VGA, 1 разъем DVI-D |
|  | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS RS 1100 VA или эквивалент с характеристиками не хуже | Максимальная выходная мощность – не менее 660 Вт / 1100 ВА. Номинальное выходное напряжение – 230 В. Выходная частота (синхронизированная с электросетью) – (50/60 ± 3) Гц. Выходные соединения: - не менее трёх розеток IEC 320 C13 (батарейное резервное питание); - 1 розетка IEC Jumpers. Продолжительность работы в автономном режиме: - под половинной нагрузкой - не менее 11 минут (330 Вт); - под полной нагрузкой – не менее 2 минут (660 Вт). Стабилизация питающего напряжения в диапазоне от 176 до 282 В. Тип входного соединения - IEC-320 C14 |
|  | Средство защиты от НСД Программно-аппаратный комплекс «Соболь» версия 3.0 | ПАК «Соболь» версия 3.0, в исполнении для установки в слот PCI-E версия BIOS 1.0.991 с сертификатом ФСБ России или в слот PCI версия BIOS 1.0.99 с сертификатом ФСТЭК России |
| АРМ «Клиент» | Системный блок | Процессор не хуже Intel Core i5; тактовая частота не ниже 3,3 ГГц; кэш память 6 МБ; количество ядер 4; ОЗУ 4 ГБ; НЖМД 1 ТБ, RAID контроллер для объединения НЖМД в RAID массив 0, 1. Чипсет без поддержки технологии удаленного администрирования. Порты: 4 шт. - USB 2.0, 1 шт. - RJ-45, 1 шт. - VGA, 1 шт. - DVI-D, 1 шт. - аудиовход, 2 шт. - USB 3.0, 1 шт. - аудиовыход, 1 шт. - вход для микрофона, 1 шт. - COM-порт. Свободные слоты: 1 шт. - PCI, 1 шт. - PCI Express x4, 1 шт. - PCI Express x16. DVD±RW; звуковая карта, Video 512 МБ, сетевая карта 10/100/1000, клавиатура с разъемом USB, манипулятор «мышь» с разъемом USB |
|  | Монитор Samsung 20" T200G или эквивалент с характеристиками не хуже | Размер дисплея (диагональ) не менее 20". Разрешение не менее 1920 x 1080. Размер пикселя не более 0,248 мм. Яркость не менее 250 кд/м². Контрастность не менее 1000:1 статическая, 10000000:1 динамическая. Угол просмотра не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали. Время отклика не более 7 мс. Входные разъёмы видео: 1 разъем VGA, 1 разъем DVI-D |
|  | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS RS 1100 VA или эквивалент с характеристиками не хуже | Максимальная выходная мощность – не менее 660 Вт / 1100 ВА Номинальное выходное напряжение – 230 В. Выходная частота (синхронизированная с электросетью) - (50/60 ± 3) Гц. Выходные соединения: - не менее трёх розеток IEC 320 C13 (батарейное резервное питание); - 1 розетка IEC Jumpers. Продолжительность работы в автономном режиме: - под половинной нагрузкой - не менее 11 минут (330 Вт); - под полной нагрузкой – не менее 2 минут (660 Вт). Стабилизация питающего напряжения в диапазоне от 176 до 282 В. Тип входного соединения - IEC-320 C14 |
|  | Модем аналоговый ZyXEL U-336E Plus или эквивалент с характеристиками не хуже | Модем с функциями факса, определителя номера. Аппаратные средства: программно-аппаратная адаптация для телефонных линий СНГ, повышение громкости передачи сигнала до 0 дБм, отчет о сеансе связи на компьютере, возможность обновления микропрограммы, бесшумный набор номера. Поддержка протоколов: V.22 / V.22bis / V.32 / V.32bis /V.34 / V.34bis / V.42 / V.42bis / V.90 / MNP4 / MNP5 / SREJ / V.17 / V.29 / V27ter. Разъемы: RJ-11 (FXO) - 1 шт., RJ-11 (FXS) - 1 шт., DB-9F или DB-25F (RS-232) - 1 шт. Допускается наличие разъема USB |
| Сетевой коммутатор ЛВС | Коммутатор AlliedTelesyn FS708LE или эквивалент с характеристиками не хуже | Сетевой неуправляемый коммутатор FastEthernet с восемью портами 10/100-TX и внешним источником питания. Неблокируемая коммутация на скорости среды передачи с использованием неэкранируемой витой пары. Порты с автосогласованием и автоматическим выбором режима MDI/MDIX. Возможность установки на столе или крепления на стену |
| Печатающее устройство (П1, П2) | Принтер лазерный Xerox Phaser 5335 DN (DT) или HP LJ 5200 или эквивалент с характеристиками не хуже | Тип: монохромный лазерный принтер формата А3. Скорость печати: формат A4 не менее 35 стр./мин, формат A4 дуплекс не менее 25 стр./мин, формат A3 не менее 20 стр./мин. Оптическое разрешение не менее 1200 x 1200 dpi. Интерфейсы подключения: USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T (за исключением HP LJ 5200). Размеры используемой бумаги: от 75 x 148 до 297 x 432 мм. Минимальные отступы при печати не более 4 мм со всех сторон. Плотность используемой бумаги: от 60 до 216 г/м2 |
| Сканирующее устройство | Сканер HP ScanJet 8200 или эквивалент с характеристиками не хуже | Сканер планшетный с автоподачей оригиналов документов и обеспечением возможности двустороннего сканирования. Максимальная область сканирования не менее 216 x 356 мм. Оптическое разрешение не менее 4800x4800 dpi. Интерфейс USB 2.0 (Hi-Speed). Поддержка ОС: Windows 7. Встроенный слайд-модуль для сканирования негативов и слайдов |
| Оборудование ПСПД | Модем аналоговый ZyXEL U-336E Plus или эквивалент с характеристиками не хуже | Модем с функциями факса, автоответчика и определителя номера. Аппаратные средства: программно-аппаратная адаптация для телефонных линий СНГ, базовый набор микросхем ZyXEL M4, повышение громкости передачи сигнала до 0 дБм, отчет о сеансе связи на компьютере, возможность обновления микропрограммы, бесшумный набор номера. Поддержка протоколов: V.22 / V.22bis / V.32 / V.32bis /V.34 / V.34bis / V.42 / V.42bis / V.90 / MNP4 / MNP5 / SREJ / V.17 / V.29 / V27ter. Разъемы: RJ-11 (FXO) - 1 шт., RJ-11 (FXS) - 1 шт., DB-9F или DB-25F (RS-232) - 1 шт. допускается наличие разъема USB |
|  | Маршрутизатор Cisco 17xx-V или Cisco 28xx или Cisco 29xx для цифровых каналов связи соответствующий спецификации рабочего проекта | Включается в состав КСА при использовании для передачи данных цифровых каналов связи. Модель (тип) маршрутизатора определяется при проектировании региональных фрагментов ПСПД на основе цифровых каналов связи (пакетных сетей передачи данных IP VPN), с ПО МЭ сертификация ФСТЭК России по 4 классу, при использовании услуг IP VPN и совместном использовании с администрацией |
|  | Модем цифровой | Включается в состав КСА при использовании для передачи данных цифровых каналов связи (в случае необходимости его использования). Модель (тип) модема определяется при проектировании региональных фрагментов ПСПД на основе цифровых каналов связи (пакетных сетей передачи данных IP VPN) |
|  | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V (SURT1000RMXLI) с платой сетевого управления и мониторинга или эквивалент с характеристиками не хуже | Включается в состав КСА при использовании для передачи данных цифровых каналов связи. Максимальная выходная мощность: 700 Вт / 1000 ВА; Номинальное выходное напряжение – 230 В. Выходная частота: (50/60 ± 3) Гц с регулировкой пользователем ± 0,1. Выходные соединения: IEC 320 C13 - 6 шт., IEC Jumpers - 2 шт. Продолжительность работы в автономном режиме: - под половинной нагрузкой - не менее 11 минут (350 Вт); - под полной нагрузкой – не менее 5 минут (700 Вт). Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения: 100 - 280 В. Тип входного соединения - IEC-320 C14. Интерфейс: DB-9 (RS-232). Плата мониторинга и управления ИБП по сети |
|  | Коммутатор TRENDnet TE100-S5P+ или эквивалент с характеристиками не хуже | Может включаться в состав КСА при использовании для передачи данных цифровых каналов связи, в случае отсутствия необходимого числа сетевых портов на маршрутизаторе. Пятипортовый N-канальный Ethernet коммутатор. Стандарты: IEEE 802.3 для 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3 и для 100Base-TX Fast Ethernet, автосогласование скорости. Скорость передачи данных: 10/100 Мбит/с (20/200 Мбит/с в дуплексном режиме). Протокол: CSMA/CD. Разъемы: 5 UTP/STP RJ-45 Auto-MDIХ. Топология: звезда |
| Оборудование СКЗИ | Аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент» 3.5 и выше соответствующий спецификации рабочего проекта | Включается в состав КСА при использовании для передачи данных цифровых каналов связи. Сертификация ФСБ России. Для МЭ допускается сертификация ФСТЭК России. Для МГИК допускается использование в КСА ТИК АПКШ «Континент» в конструктиве PC |
| Технологическое оборудование | Сейф для хранения информации на сменных носителях информации и документов Сейф «Aiko» ASM30 или эквивалент с характеристиками не хуже | Корпус сейфа из стали толщиной не менее 6 мм, встроенная полка, система запирания ригельная. Размеры не менее: высота 300 мм, ширина 440 мм, глубина 380 мм |
|  | Печать (25 – 30 мм) | Круглая металлическая печать для опечатывания сейфа диаметром 25 мм – 30 мм |
|  | Пенал для ключей | Диаметр 45 мм, высота 110 мм |
|  | Шкаф монтажный 19" 29U | Включается в состав КСА при использовании для передачи данных цифровых каналов связи. Модель (тип) шкафа определяется при проектировании региональных фрагментов ПСПД на основе цифровых каналов связи (пакетных сетей передачи данных IP VPN). Шкаф монтажный предназначен для размещения АПКШ «Континент», маршрутизатора, модема цифрового, коммутатора и ИБП |
|  | Сетевой фильтр APC P5-RS | Сетевой фильтр (удлинитель) на пять розеток длиной кабеля до 3 метров |
| «8» Зам. ИРЦВ.1179 27.05.2016 Примечания 1 Допускается использовать другое оборудование с аналогичными характеристиками, максимально соблюдая принцип унификации. 2 Допускается подключать сканирующее устройство к АРМ 1 или АРМ 2. 3 При отсутствии у принтеров интерфейса подключения Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T допускается локальное подключение печатающих устройств П1, П2 через порт USB к системным блокам АРМ 1 и АРМ 2. 4 Возможно использование многофункциональных устройств МФУ в качестве печатающих устройств П1, П2. 5 Все оборудование должно быть укомплектовано кабелями для подключения к сети электропитания и кабелями для подключения к системным блокам и сетевому оборудованию. 6 Общие требования к системным блокам: - - системные блоки должны соответствовать требованиям для обработки информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, и совместимы для совместной работы с СКЗИ «Континент АП» и «КриптоПро»; - - системные блоки не должны иметь встроенных аппаратно-программных средств беспроводного доступа; - - системные блоки должны быть совместимы с программно-аппаратным комплексом «Соболь» версии 3.0, иметь на системной плате разъем Reset для подключения сторожевого таймера ПАК «Соболь»; «8» Зам. ИРЦВ.1179 27.05.2016 - на системные блоки должно быть представлено заключение специализированной организации по проведенным тематическим исследованиям в соответствии с п. 1 подраздела «Специальные рекомендации» RU.40308570.501410.001 91 1 «Программно - аппаратный комплекс «Соболь». Руководство администратора» о совместимости функционирования BIOS (EFI, UEFI) системных блоков и ПАК «Соболь» версии 3.0 (PCI-E комплект с DS-1995 и сертификатом ФСБ России, версия ROM BIOS – 1.0.991 и PCI комплект с DS-1995 и сертификатом ФСТЭК России, версия ROM BIOS – 1.0.99); - - АРМ HP Elite 7200 MT должны оснащаться ПАК «Соболь» версии 3.0 с BIOS 1.0.991 и сертификатом ФСБ России. |  |  |

3.1.6 Для защиты от колебаний напряжения и кратковременного пропадания первичной сети электропитания системный блок  каждой  ПЭВМ, монитор, маршрутизатор и модемы подключаются к первичной  сети электропитания через ИБП.

3.1.7 Технические средства подсистемы связи и передачи данных (ПСПД) КСА предназначены для организации взаимодействия КСА с КСА ИКСРФ ИРЦВ.42 5100 5.003.2, КСА ЦИК ИРЦВ.42 5100 5.002.2 по КС. Технические средства ПСПД КСА обеспечивают передачу данных, работу электронной почты (ЭП) и возможность обеспечения голосовой связи.

Средствами ПСПД КСА являются маршрутизатор, коммутатор, модемы цифровой и аналоговый. Тип маршрутизатора, коммутатора и модема цифрового определяется рабочим проектом регионального фрагмента ПСПД и подсистемы обеспечения информационной безопасности.

Обмен служебными сообщениями и данными по КС обеспечивается через серверы электронной почты ДИОНИС версия 6.00 (далее по тексту – сервер ЭП ДИОНИС) с помощью телекоммуникационных пакетов: транспортный модуль ТМ 3.25.4 для Windows (далее по тексту – TMW 3.25.4) и DiPost 3.00.19C (далее по тексту – Dipost). Серверы ЭП ДИОНИС входят в состав оборудования КСА ИКСРФ соответствующего субъекта РФ.

3.1.8 Средства обеспечения безопасности информации (СОБИ), развернутые в КСА, предназначены для защиты обрабатываемой, хранимой, передаваемой и принимаемой по КС информации от несанкционированного доступа (НСД). В состав средств защиты КСА входят программно-технические средства (ПТС), обеспечивающие защиту доступа к ПЭВМ, аутентификацию пользователей, криптозащиту данных при обмене по КС и антивирусную защиту.

3.1.9 В КСА обеспечена взаимозаменяемость сменных однотипных элементов (системных блоков, мониторов, клавиатур, манипуляторов «мышь», модемов, ИБП) без проведения дополнительных регулировок, не предусмотренных эксплуатационной документацией.

3.1.10 Технические средства обеспечивают возможность круглосуточной работы КСА.

«8» Зам. ИРЦВ.1179                          27.05.2016

3.2 Общие сведения о программном обеспечении

- 3.2.1 Программное обеспечение КСА состоит из общего программного обеспечения (ОПО) и специального программного обеспечения (СПО).

Программное обеспечение КСА обеспечивает функционирование подсистем ГАС «Выборы», приведенных в п. 2.3.

- 3.2.2 Общее программное обеспечение представляет собой совокупность программных средств (ПС) общего назначения, используемых для управления работой и взаимодействием ТС, СПО, ИО в процессе функционирования КСА. Общее программное обеспечение допускает замену, включение новых и удаление старых компонентов в процессе развития КСА.

- 3.2.3 Состав и распределение ОПО по АРМ приведены в таблице 2.

- 3.2.4 Windows 7 предоставляет достаточно широкий спектр услуг по управлению ПЭВМ, периферийными устройствами, при работе в сетевом окружении и обеспечению работы загруженных в неё приложений.

- С Windows 7 совместимы многие системы управления базами данных, ПС сетевого менеджмента, обеспечения безопасности данных и обмена данными по КС.

- 3.2.5 Браузер Internet Explorer 8.0 Rus применяется для поддержки работы СПО.

- 3.2.6 Архиватор WinZip 9 Rus является одним из самых популярных, удобных, регулярно обновляющихся и эффективно работающих в большинстве стандартных ситуаций программ архивации для пользователей операционной системы (ОС) семейства Windows.

- 3.2.7 Офисный пакет MS Office 2007 Standard Rus включает ПС, обеспечивающие создание текстовых и графических документов, диаграмм, электронных таблиц, презентаций и простейших БД.

3.2.8 Система управления базами данных (СУБД) Oracle 11g           Database Server Standard Edition Release 2 является современной многопользовательской СУБД, ориентированной на работу с интегрированными БД, и содержит средства для поддержания целостности данных, разграничения доступа и обеспечения конкурентного доступа к данным. Подробно работа с БД КСА изложена в ИРЦВ.42 5100 5.005.И4.2.

«8» Зам. ИРЦВ.1179                          27.05.2016

- Таблица 2 – Состав и распределение ОПО  и СПО по АРМ

| Наименование средств ОПО, СПО | Наименование АРМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АРМ 1 | АРМ 2 | АРМ 3, АРМ 4, АРМ 5 | АРМ «Клиент» |
| Операционная система Windows 7 Professional Rus SP1 | + | + | + | + |
| Браузер Internet Explorer 8.0 Rus (составная часть Windows 7) | + | + | + | + |
| Internet Information Services (IIS) 7.5 (составная часть Windows 7) | + | + |  |  |
| Офисный пакет MS Office 2007 Std Rus (MS Word, MS Excel, MS Outlook) | + | + | + |  |
| Microsoft.NET Framework 3.5.1 (поставляется совместно с СПО ГАС «Выборы») | + | + | + |  |
| Microsoft.NET Framework 4.0 (поставляется совместно с СПО ГАС «Выборы») | + | + | + |  |
| Microsoft Visual C++ 2008 Runtime (поставляется совместно с СПО ГАС «Выборы») | + | + | + |  |
| Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Rus (свободно распространяемое программное обеспечение) | + | + |  |  |
| Microsoft Silverlight plugin 4.0 (свободно распространяемое программное обеспечение) | + | + | + |  |
| Модуль Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (агент) | + | + |  |  |
| Генератор отчетов CRYSTAL REPORTS runtime 9.0 (поставляется совместно с СПО ГАС «Выборы») | + | + | + |  |
| Система управления базами данных Oracle 11g Database Server Standard Edition R2 | + | + |  |  |
| СУБД Oracle 11g R2 Client (Administrator) (составная часть СУБД Oracle 11g Database Server Standard Edition) | + | + | + |  |
| Oracle Developer 6.0 (поставляется совместно с СПО ПРИУР ГАС «Выборы») | + | + | + |  |
| Acronis Backup & Recovery 11.5 Workstation Universal Restore | + |  |  |  |
| Архиватор WinRar 3.x и выше | + | + | + | + |
| Архиватор WinZip 9 Rus и выше | + | + | + |  |
| Adobe Acrobat Reader 9.3 и выше (свободно распространяемое программное обеспечение) | + | + | + |  |
| Adobe Flash player 10 и выше (свободно распространяемое программное обеспечение) | + | + | + |  |
| Система оптического распознавания текстов FineReader 7.0 Prof и выше |  | + |  |  |
| Программа для записи компакт-дисков Ahead Nero 9 | + |  |  |  |
| Абонентское программное обеспечение DiPost 3.00.19C | + | + |  |  |
| TMW 3.25.4 | + | + |  |  |
| Программное обеспечение антивирусной защиты информации Dr.Web for Windows for workstation версии 6.0 | + | + | + | + |
| Программное обеспечение антивирусной защиты информации Dr.Web ESSE версии 6.0 агент (при использовании цифровых КС) | + | + | + |  |
| СЗИ SecretNet 7.х (автономный вариант) с сертификатом ФСТЭК | + | + | + |  |
| ПО КриптоПро CSP 3.6 | + | + |  |  |
| ПО КриптоПро TSP (клиент) | + | + |  |  |
| СКЗИ «Континент-АП» версии 3.5 и выше серт. ФСБ | + | + Уст. в случае неисправного АРМ 1 |  |  |
| СПО ГАС «Выборы» (ПИ АИП, ПИ РИ, ПИ КАДРЫ, ПИ ПРАВО, ПИ ОБОЛОЧКА, ПИ СПРАВОЧНИКИ, ПИ ДЕЛО) | + | + | + |  |
| ПИ УКФ, ПИ ОЭСО, ПИ КАРТОГРАФИЯ | + | + |  |  |
| ПИ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС | + |  |  |  |
| Программное обеспечение «Клиент – банк» |  |  |  | + |

«8» Зам. ИРЦВ.1179                          27.05.2016

- 3.2.9 Генератор отчетов CRYSTAL REPORTS runtime 9.0 используется для формирования выходных документов (стандартные запросы).

- 3.2.10 Программа Ahead Nero 9 предназначена для обеспечения записи на компакт-диски при копировании и архивировании данных.

- 3.2.11 Система оптического распознавания текстов 
FineReader 7.0 Prof  является ПС, позволяющим считывать, редактировать и сохранять в электронном виде текстовые и графические документы со сканера.

- 3.2.12 Dipost является ПС для обмена сообщениями с другими комплексами средств автоматизации ГАС «Выборы» через серверы ЭП ДИОНИС версия 6.00.

- Dipost поддерживает такие функции как терминальный режим работы с использованием встроенных эмуляторов терминала, прием-передачу файлов  с использованием помехозащищенных протоколов (Kermit,  Zmodem, Ymodem, Xmodem), подготовку текстовых сообщений в многооконном редакторе, корректировку текстов без разрыва связи с ресурсом, отправку сообщений по КС, распечатку текстов  на  принтере.

- 3.2.13 Транспортный  модуль  TMW 3.25.4 совместно  с                  ПИ Оболочка (задача "Пересылка и прием") используется для организации автоматизированного приема-передачи данных непосредственно из задач программных изделий СПО.

- 3.2.14 Модуль Microsoft System Center Configuration Manager 
(агент) – агент инвентаризации. Предназначен для инвентаризации состава и состояния ПТС КСА.

- 3.2.15 Модуль Acronis Backup & Recovery 11.5 Workstation Universal Restore – модуль резервного копирования. Предназначен для выполнения резервного копирования информационных ресурсов КСА.

- 3.2.16 СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2 Express предназначена для хранения технологических справочников и данных СПО подсистемы управления и контроля функционирования.

- 3.2.17 Adobe Flash player 10 обеспечивает возможность просмотра мультимедийных компонент электронных учебных пособий.

- 3.2.18 Dr.Web Enterprise Suite Special Edition версии 6.0 (Dr.Web ESSE 6.0)  является системой антивирусной защиты для Windows 7.

Dr.Web ESSE 6.0 обеспечивает поиск, удаление, перехват и блокирование при перезаписи программных и микрокомандных вирусов известных типов в реальном масштабе времени.

- 3.2.19 СЗИ Secret Net 7.x (клиент автономный) применяется для обеспечения защиты АРМ от НСД.

- 3.2.20 Специальное программное обеспечение представляет  совокупность программных изделий, реализующих функции подсистем ГАС «Выборы».

- Состав СПО приводится в ИРЦВ.466949.049ПС «Комплект СПО КСА ТИК. Паспорт».

- 3.2.21 Специальное программное обеспечение спроектировано и реализовано таким образом, что обеспечивается:

- - функциональная полнота;

- - эргономичность;

- - возможность адаптации и настройки ПС с учетом специфики каждого объекта эксплуатации;

- - защита от ошибочных действий пользователя;

- - контроль и защита от некорректных исходных данных.

- 3.2.22 Подробно порядок работы программных изделий на КСА описан в документации на программные изделия, перечисленные в 
пункте 1.3.

3.3 Информационное и лингвистическое обеспечение

3.3.1 В состав ИО КСА входят фонд классификаторов, словарей и справочников, технологический фонд.

Информационное обеспечение хранится в БД КСА. База данных интегрирует данные, используемые программными изделиями СПО, и обеспечивает их хранение без дублирования.

Контроль, обновление (ввод и корректировка) и восстановление данных обеспечиваются на уровне БД средствами СУБД, ОПО и СПО.

Структура и состав фондов ИО формируются на уровне КСА ЦИК и КСА ИКСРФ и являются едиными для всех комплексов средств автоматизации.

3.3.2 Лингвистическое обеспечение предназначено для решения проблем формализации смыслового содержания информации на естественном языке с целью автоматизации её обработки, хранения, редактирования и поиска. Структура и состав фондов лингвистического обеспечения формируются на уровне вышестоящих объектов автоматизации и являются едиными для всех комплексов средств автоматизации.

4 Описание функционирования КСА

- 4.1 К числу основных функций, выполняемых КСА, относятся:

- - ввод/вывод и обработка данных;

- - сопровождение ИО;

- - информационный обмен;

- - управление и контроль функционирования;

- - эксплуатация и сервисное обслуживание;

- - обеспечение информационной безопасности.

- 4.2 Данные на КСА могут поступать из КС, с компакт-диска типа CD-RW, DVD-RW, вводиться с документов через сканер или с клавиатуры. Под обработкой данных понимается процедура, выполняемая ОПО или СПО, обеспечивающая преобразование данных в формат, допустимый для размещения их в соответствующих фрагментах БД, лингвистический, орфографический и семантический контроль. Обычно данные вводятся в соответствии с меню задачи, с которой в настоящий момент работает пользователь. Подробно меню задач и действия пользователей и СА при использовании ПТС КСА изложены в описаниях применения соответствующих программных изделий.

- 4.3 Сопровождение ИО заключается в обновлении имеющихся русификаторов, словарей и справочников по регламенту, задаваемому 
КСА ИКСРФ. Первичная загрузка компонентов ИО и их обновление обеспечивается ПИ СПРАВОЧНИКИ. Порядок ведения ИО на КСА изложен в ИРЦВ.80361-03 31 01 «ПИ СПРАВОЧНИКИ. Описание применения».

- 4.4 Информационный обмен с комплексами средств автоматизации ГАС «Выборы» может осуществляться по ТФОП или по выделенному аналоговому или цифровому КС через РУК, к которому подключен КСА.

Подробно порядок установки параметров настройки меню ПС для обеспечения обмена изложен в ИРЦВ.42 5100 5.005.И6.2, а порядок установки параметров настройки и использования оборудования ПСПД изложен в ИРЦВ.42 5100 5.005.ИА.2.

- 4.5 Управление и контроль функционирования КСА заключается в дистанционной модификации и инвентаризации СПО, инвентаризации ПТС, резервном копировании информационных ресурсов КСА, контроле за исполнением СА регламентов представления директивной информации в КСА ЦИК. Порядок выполнения перечисленных функций изложен в ИРЦВ.80346-03 31 01 «ПИ УКФ. Описание применения».

- 4.6 Основными задачами эксплуатации и сервисного обслуживания являются:

- - поддержание функционирования ПТС КСА;

- - проведение регламентных работ на КСА;

- - диагностика неисправностей оборудования;

- - поддержание функционирования штатных ПС КСА, внедрение новых версий;

- - контроль сохранности и использования ТС, ведение учета движения оборудования, проведение периодических инвентаризаций имущественного комплекса.

- Системный администратор обеспечивает выполнение перечисленных функций и предоставление сведений в подсистему обеспечения эксплуатации и сервисного обслуживания ГАС «Выборы» в соответствии с регламентом, описанным в ИРЦВ.80347-03 31 01 «ПИ ОЭСО. Описание применения».

- 4.7 Безопасность информации на КСА обеспечивается комплексом ПТС и организационных мер защиты, реализующих:

- - защиту информации от НСД;

- - криптографическую защиту данных, передаваемых по КС;

- - антивирусную защиту ПТС КСА.

Подробные сведения о работе средств обеспечения безопасности информации приводятся в ИРЦВ.42 5100 5.005.ИБ.2.

5 Указания по эксплуатации

## 5.1 Общие указания

5.1.1 КСА считается переданным в эксплуатацию, если он укомплектован в соответствии с формуляром и имеется отметка в формуляре о вводе в эксплуатацию.

5.1.2 Эксплуатация КСА должна проводиться с соблюдением всех требований настоящего документа, а также в соответствии с требованиями, изложенными в документации на ТС, входящие в КСА.

5.1.3 При замене программных и (или) технических средств КСА должна быть предварительно произведена экспертная оценка вводимых компонентов или дополнительная проверка на их совместимость с программно-аппаратной платформой ГАС «Выборы», включая средства обеспечения безопасности информации.

5.1.4 Работа пользователей с СПО и обработка конфиденциальной информации на ТС КСА осуществляется только после реализации требований «Положения об обеспечении информационной безопасности Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 июля 2003 г. № 19/137-4, разрабатываемой на его основе инструкции по информационной безопасности и утверждения типового порядка обеспечения защиты конфиденциальной информации для КСА.

## 5.2 Указания мер безопасности

5.2.1 При работе необходимо соблюдать действующие на  объекте эксплуатации общие правила техники безопасности и производственной санитарии, а также правила безопасности, применяемые к отдельным видам аппаратуры.

5.2.2 В помещениях должны быть предусмотрены меры электробезопасности в соответствии с ПУЭ-2002.

5.2.3 Во избежание поражения персонала электрическим током работы по устранению неисправностей, техническое обслуживание (ТО), подключение и отключение соединительных кабелей нужно производить только при отключенном напряжении электропитания.

«8» Зам. ИРЦВ.1179                          27.05.2016

- 5.2.4 При выполнении работ по ТО категорически запрещается:

- - допускать к работам лиц,  не имеющих специальной подготовки по обслуживанию электроустановок;

- - подключать и отключать внешние разъемы с металлическими корпусами к ТС при включенном электропитании;

- - включать ТС при неисправностях сети электропитания, соединительных кабелей, вилок или розеток;

- - осуществлять перемещение подключенных к сети ТС;

- - использовать неисправные измерительные  приборы  или с истекшим сроком поверки;

- - использовать паяльники с рабочим напряжением более 42 В.

## 5.3 Обслуживающий персонал

5.3.1 Эксплуатацию КСА организует и осуществляет системный администратор, совмещающий функции: администратора БД, диспетчера связи, администратора сети, диспетчера службы обеспечения безопасности информации. Системный администратор в своей деятельности                 по эксплуатации   КСА  должен   руководствоваться   инструкцией               ИРЦВ.42 5100 5.005.ИГ.2.

5.3.2 Основными функциями обслуживающего персонала КСА являются:

- сопровождение ТС, ОПО, СПО и ИО при оперативном взаимодействии с КСА ИКСРФ, КСА ЦИК;

- - ведение и сопровождение БД;

- - формирование и ведение архивов страховочных копий;

- - защита информации от НСД и антивирусный контроль;

- - управление приемом-передачей информации по КС;

- - обеспечение сохранности информации при сбоях и отказах ПТС;

- - анализ и устранение нарушений функционирования;

- обеспечение проведения ТО.

«8» Зам. ИРЦВ.1179                          27.05.2016

5.3.3 Системный администратор должен обеспечивать функционирование КСА во всех режимах работы в соответствии с установленным регламентом.

5.3.4 Системный администратор обеспечивает бесперебойное функционирование ПТС КСА, принимает меры по устранению неисправностей ПТС КСА в случаях их возникновения, а в случаях невозможности самостоятельного устранения неисправностей вызывает представителей соответствующих  уполномоченных организаций.

5.3.5 Вся необходимая информация по состоянию ПТС КСА, ТО, использованию расходных материалов записывается СА в системный и аппаратный журналы и форму учета статистических данных о неисправностях. Формы системного и аппаратного журналов приведены в 
приложениях А и Б соответственно.

5.3.6 Системный администратор, осуществляющий эксплуатацию КСА, должен быть специалистом высокой квалификации, имеющим высшее техническое образование и обладающим опытом эксплуатации информационных систем или систем автоматизированной обработки информации, иметь необходимый квалификационный уровень подготовки, подтвержденный установленным сертификатом.

Подготовка (переподготовка) системных администраторов осуществляется организаторами подготовки (переподготовки), определенными в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов, на основании заключенных с ними  контрактов на оказание услуг, выполнение работ.

Подготовка организаторов подготовки (переподготовки) системных администраторов проводится под руководством Главного конструктора Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (Главный Конструктор ГАС «Выборы»).

Лица, не имеющие сертификата или получившие неудовлетворительный результат по итогам подготовки (переподготовки) или промежуточного тестирования, к эксплуатации КСА ГАС «Выборы» не допускаются.

5.3.7 Пользователи, работающие на АРМ, должны пройти подготовку по специализации пользователей и иметь установленный сертификат.

5.3.8 Работы по техническому обслуживанию КСА, устранению нештатных ситуаций, обеспечению функционирования подсистем ГАС «Выборы» должны выполняться специалистами, прошедшими подготовку и сертификацию на стенде Главного конструктора ГАС «Выборы» или в организациях, авторизованных (уполномоченных) Главным Конструктором ГАС «Выборы».

К работам по обслуживанию технических средств должны допускаться опытные специалисты по обслуживанию вычислительной техники, прошедшие инструктаж и проверку знаний в объеме третьей квалификационной группы по технике безопасности при работе с напряжением до 1000 В.

5.3.9 Регламент работы специалистов и пользователей ГАС «Выборы» должен определяться документами Центральной Избирательной          Комиссии Российской Федерации (ЦИК России), Федеральным Центром Информатизации при ЦИК России, избирательной комиссией субъекта Российской Федерации  и ТИК.

## 5.4 Требования к размещению технических средств

5.4.1 Принадлежность и габаритно-весовые характеристики ТС КСА приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Принадлежность и габаритно-весовые характеристики ТС

| Наименование функционального узла | Состав основных технических средств | Кол. | Габаритные размеры (в х ш х г), мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АРМ1, АРМ2 | ПЭВМ HP Elite 7200 MT | 2 | 385x185x416 | 7,58 |
|  | Монитор Samsung 20” T200G | 2 | 418x486x215 | 5,4 |
|  | ИБП APC Back-UPS RS 1100 VA | 2 | 222x132x356 | 12,5 |
| АРМ 3, АРМ 4, АРМ 5 | ПЭВМ Aquarius Pro P30 S55 | 3 | 360x180x410 | 7,5 |
|  | Монитор Samsung 20” T200G | 3 | 418x486x215 | 5,4 |
|  | ИБП APC Back-UPS RS 1100 VA | 3 | 222x132x356 | 12,5 |
| АРМ «Клиент» | ПЭВМ | 1 | 360x180х410 | 7,5 |
|  | Монитор Samsung 20” T200G | 1 | 418x486x215 | 5,4 |
|  | ИБП APC Back-UPS RS 1100 VA | 1 | 222x132x356 | 12,5 |
| Дополнительное оборудование | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SU700 INET | 1 | 158x137x358 | 14,5 |
|  | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS on-line 1000VA | 1 | 90х480х470 | 28,1 |
|  | Накопитель DVD+RW 4,7 Gb Ext | 1 | 55х150х200 | 1,5 |
|  | Принтер Xerox Phaser 5335 DN | 2 | 765х459х375 | 25,2 |
|  | Сканер HP ScanJet 8200 | 1 | 121х574×371 | 7,0 |
|  | Модем NTU-128V-SA/V.35 или Модем Watson 4 или Модем ASMi-52 | 1 | 40х240х185 30х433х245 43х433х230 | 0,8 1,0 1,0 |
|  | Модем ZyXEL U-336E Plus | 2 | 40х170х255 | 1,0 |
|  | Коммутатор Allied Telesyn FS-708 LE | 1 | 43х210х250 | 2,0 |
|  | Коммутатор TRENDnet TE100-S5P+ | 1 | 25х116х70 | 0,2 |
|  | Маршрутизатор Cisco 1751-V или Маршрутизатор Cisco 1760-V или Маршрутизатор Cisco 2811 | 1 1 | 90х280х210 45х438х210 45х 438х417 | 1,6 1,6 6,4 |
|  | АПКШ «Континент» | 1 | 175х430х475 | 20 |
|  | Кабель USB-COM STLABU-224 | 2 |  |  |
|  | Шкаф монтажный 19” 29U | 1 | 2000х600х800 | 137 |

5.4.2 Для размещения ТС КСА на объекте эксплуатации должно быть выделено помещение, к которому нет доступа посторонних лиц.

Площадь помещения выбирается из расчета не менее 6,0 м2 на 
одно АРМ. Размещение ТС КСА в подвале не допускается.

Для размещения эксплуатационной документации и расходных материалов в помещении с ТС необходимо установить шкаф.

5.4.3 В помещении необходимо произвести следующие подготовительные работы:

- - ремонт помещения для создания современного интерьера и обеспечения комфортных условий работы;

- - ряд строительных работ, содержащихся в последующих разделах (в части вентиляции, освещения, электропитания, заземления, противопожарной безопасности).

5.4.4 Примерный план размещения ТС КСА в помещении приведен на рисунке 2. Возможно размещение ТС в смежных помещениях.

1

2

3

5

14

4

13

16

14

13

1

2

3

5

13

14

6

4

18,

5, 9, 10, 12, 17

1

2

3

5

13

14

4

8

14

1

2

3

5

13

4

11

7

15

11

9

15

#### Рисунок 2 - План размещения ТС

| 1 - системный блок ПЭВМ | 10 - маршрутизатор |
| --- | --- |
| 2 - монитор | 11 - модем аналоговый |
| 3 - клавиатура | 12 - модем цифровой |
| 4 - манипулятор «мышь» | 13 - рабочий стол |
| 5 - ИБП | 14 - кресло |
| 6 - устройство для чтения/записи компакт-дисков DVD+RW | 15 - тумба |
| 7 - принтер лазерный | 16 - шкаф |
| 8 - сканер | 17 - АПКШ |
| 9 - коммутатор | 18 - шкаф монтажный |

Конкретное размещение ТС производится по месту в зависимости от конфигурации помещений и выделенных площадей.

5.4.5 Организацию рабочих мест необходимо осуществить на основе современных эргономических требований, изложенных в 
СанПин 2.2.2/2.4.1340-03.

5.4.6 Оптимальными параметрами микроклимата для работы оперативно-диспетчерского и пользовательского персонала и ТС являются:

- - температура воздуха от плюс 22 до плюс 24 0С – в холодный период года, от плюс 23 до плюс 25 0С – в теплый период года;

- - относительная влажность воздуха – от 40 до 60 %, скорость движения воздуха – 0,1 м/с;

- - атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.

- - массовая концентрация пыли в воздухе не должна превышать 
10 мг/м3, при размере частиц не более 3 мкм.

5.4.7 Для обеспечения комфортных условий персонала и высокой надежности работы ТС рекомендуется установить кондиционеры, поддерживающие оптимальный температурно-влажностный режим и чистоту воздуха в помещении.

5.4.8 Для очистки воздуха от пыли в помещении с ТС необходимо ежедневно проводить влажную уборку.

5.4.9 Освещение в помещениях с ТС должно быть смешанным: естественным и искусственным.

В качестве искусственного источника света в помещении рекомендуется использовать существующие светильники или, в случае необходимости, установить люминесцентные лампы типа ЛБ и ДРЛ.

Уровень освещенности на рабочем месте должен быть 
не менее 300 лк.

5.4.10 Суммарный уровень звука, с учетом внешних источников, на рабочем месте не должен превышать 60 дБА. В случае превышения указанного уровня рекомендуется стены и потолки помещения облицевать звукопоглощающими конструкциями.

5.4.11 Вибрации в помещении по амплитуде не должны превышать значений 0,1 мм и по частоте 25 Гц.

5.4.12 К помещениям, в которых обрабатывается, хранится конфиденциальная информация, предъявляются следующие дополнительные требования:

- окна помещений, расположенных на первых или последних этажах зданий, а также окна, находящиеся около пожарных лестниц и других мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц, необходимо оборудовать открывающимися (распашными, раздвижными) металлическими решеткам, ставнями или другими средствами, препятствующими неконтролируемому проникновению в помещения. Металлические решетки должны соответствовать требованиям СНиП 2.01.50-83 «Нормы проектирования помещений для хранения секретных документов и работы с ними» и обеспечивать надежное запирание решетки и эвакуацию людей из помещения в экстремальных ситуациях. Решетки должны изготавливаться из стальных прутьев диаметром 15 мм. Расстояние между вертикальными прутьями – 150 мм, между горизонтальными – не более 400 мм, в качестве горизонтальных элементов решеток допускается применение стальной полосы. Рамы решеток должны быть приварены к закладным деталям в оконных проемах. Расстояние между закладными деталями должно быть не более 600 мм. Ключи от запорных элементов решеток должны храниться на видном месте в непосредственной близости от окон;

- помещения должны иметь прочные входные двери с замками, гарантирующими надежное закрытие помещений в нерабочее время. Запоры на дверях должны обеспечивать людям возможность свободного открывания их изнутри без ключа;

- помещения должны быть обеспечены надежными металлическими сейфами, оборудованными внутренними замками с двумя экземплярами ключей и приспособлениями для опечатывания замочных скважин или кодовыми замками.

## 5.5 Требования к электропитанию технических средств

5.5.1 Электроснабжение ТС должно осуществляться от трехфазной четырехпроводной сети переменного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью.

В отношении обеспечения надежности  сеть электроснабжения должна соответствовать требованиям ПУЭ-2002 к электроприемникам 
II категории.

5.5.2 Технические средства являются однофазными потребителями. 
К каждому АРМ необходимо подвести однофазное напряжение 
220 В, 50 Гц.

Показатели качества электрической энергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013. Предельные отклонения по напряжению допускаются от плюс 10 до минус 15%, по частоте – не более ± 1 Гц.

Мощность, потребляемая ТС, не превышает 2 кВ·А в базовой комплектации.

5.5.3 Непосредственное распределение электроэнергии по потребителям должно осуществляться от отдельных автоматических выключателей с токовыми установками, соответствующими потребляемым мощностям.

Рекомендуется использовать один автоматический выключатель на каждое АРМ.

Автоматические выключатели устанавливаются в помещении с ТС и подключаются к объектовому распределительному пункту электропитания.

Возможно использование существующих резервных автоматических выключателей объектового распределительного пункта электропитания.

5.5.4 Для питания ТС каждое АРМ должно быть оборудовано тремя розетками с заземляющим контактом (или аналогичными розетками европейского типа).

Сеть электропитания ТС при монтаже прокладывать трехжильным медным кабелем (проводом) сечением 1,5 мм2.

5.5.5 Запрещается осуществлять электропитание от фидера, к которому подключено мощное электросиловое оборудование.

## 5.6 Требования к заземлению

5.6.1 Для защиты персонала, обслуживающего ТС, должны быть предусмотрены защитные меры электробезопасности.

5.6.2 В соответствии с ПУЭ-2002 при электропитании потребителей от электроустановок с глухо-заземленной нейтралью должно быть выполнено зануление.

5.6.3 Зануление ТС выполняется через заземляющие контакты розеток, для чего необходимо заземляющие контакты розеток соединить с нейтралью источника питания (нулевой шиной объектового распределительного пункта электропитания). Нулевой рабочий проводник розеточной сети для зануления не использовать.

5.6.4 Сечение нулевых защитных проводников  должны удовлетворять требованиям ПУЭ-2002.

5.6.5 Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом.

## 5.7  Требования к монтажу технических средств

5.7.1 В штатной поставке оборудования КСА предусмотрены patch-корды длиной 5м для подсоединения ПЭВМ к коммутатору ЛВС. При недостаточной длине patch-кордов размещение и подключение ТС необходимо производить в соответствии с правилами организации структурированной кабельной сети.

5.7.2 Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к розеткам для подключения и отключения ТС.

5.7.3 В помещении должны быть установлены розетки для подключения к линии связи модемов и телефонного аппарата.

5.7.4 Не допускается осуществлять электропитание лазерных принтеров от ИБП.

## 5.8  Противопожарные требования

## 5.8.1 В помещениях объекта эксплуатации должны быть предусмотрены меры электробезопасности в соответствии с ПУЭ-2002, ПТЭ-2003, ПОТЭЭ-2014.

Помещения должны быть оснащены ручными переносными углекислотными огнетушителями и оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.

Датчики пожарной сигнализации должны быть выведены на пульт сигнализации пожарной службы.

## 5.9  Порядок работы технических средств

- 5.9.1 Подготовка ТС к работе и ежедневное ТО производятся согласно требованиям эксплуатационных документов на соответствующие ТС.

- 5.9.2  Перед включением ТС проведите внешний осмотр, убедитесь в отсутствии посторонних предметов, внешних механических повреждений 
узлов, деталей и кожухов ТС, произведите визуальную проверку целостности информационных кабелей и кабелей электропитания.

- 5.9.3 Электропитание ТС осуществляется от системы первичного электропитания объекта эксплуатации. Включение электропитания производится в соответствии с правилами и инструкциями, принятыми на объекте эксплуатации.

Автоматизированные рабочие места при функционировании КСА включаются пользователем по мере необходимости.

Все ТС (за исключением лазерных принтеров) включаются в электросеть через ИБП. Лазерные принтеры включаются  непосредственно в электросеть.

- 5.9.4 После включения ТС проводится проверка их работоспособности.

В процессе эксплуатации используются следующие виды проверки работоспособности ТС:

- - автоматическое тестирование при включении электропитания;

- - автономная проверка работоспособности ТС.

- 5.9.5 Автоматическое тестирование при включении электропитания осуществляется с помощью встроенных средств контроля и обеспечивает быструю проверку работоспособности ТС. В ПЭВМ при включении электропитания запускается автоматический тест проверки основных узлов. После завершения теста, в случае обнаружения неисправности, на экран монитора выводятся сообщение об ошибке и код, в котором имеются признак неисправного устройства и цифровое определение типа ошибки. В случае нормального завершения теста производится автоматический переход на загрузку ОС и других программных компонентов.

Для остальных ТС контроль при включении электропитания  реализован, в основном, на аппаратном уровне. Обнаруженная неисправность индицируется с помощью светового и (или) звукового сигнала. Более подробная информация о контроле при включении электропитания и сигнализации неисправности приведена в эксплуатационной документации на каждое ТС.

- 5.9.6 Автономная проверка работоспособности ТС производится после проведения регламентных или ремонтно-восстановительных работ.
Такая проверка должна выполняться специалистами, прошедшими соответствующее обучение и имеющими опыт работы на ТС.

- 5.9.7 После загрузки ОС в ПЭВМ автоматически загружаются 
средства антивирусной защиты, которые выдают диагностические сообщения в случаях открытия, копирования инфицированных и подозрительных файлов, либо при активизации вирусов в памяти ПЭВМ. Если средство антивирусной защиты не может удалить обнаруженный вирус, следует немедленно прекратить работу, отключить ПЭВМ и сообщить о возникшей ситуации в региональный сервисный центр для привлечения специалистов по восстановлению работоспособности ПЭВМ.

В случае успешного завершения тестирования можно приступать к плановой работе.

Время подготовки КСА к работе при нормальном завершении тестовых проверок ТС (с момента включения электропитания на ПЭВМ и активном сетевом оборудовании до момента открытия «рабочего стола» ОС на включенных ПЭВМ) не превышает 15 минут.

- 5.9.8 При  односменной работе КСА по окончании смены ТС выключаются, адаптер  электропитания  модема отключается от удлинителя (с целью предотвращения разрядки батареи ИБП).

При круглосуточной работе передача смен осуществляется без выключения ТС. Выключение ТС в этом случае осуществляется только для проведения планового ТО или в случае возникновения неисправностей, о чем сообщается СА комплекса средств автоматизации вышестоящего уровня.

- 5.9.9  Управление функционированием ЛВС осуществляется СА с АРМ 1.

- 5.9.10  Во время эксплуатации КСА должен проводиться учет  всех работ, проводимых на КСА, учет аварийных ситуаций с записью в системном журнале о возникших неисправностях и ремонте  ТС с отметками в аппаратном журнале и в формуляре, а также в форме учета статистических данных о надежности. Порядок сбора и обработки статистических данных о надежности изложен в ИРЦВ.42 5100 5.005.И8.2.

## 5.10 Техническое обслуживание

    - Техническое обслуживание – это комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности КСА с обеспечением круглосуточного функционирования.

    - Работы по ТО выполняются службой эксплуатации  КСА  с привлечением специалистов регионального сервисного центра в случае возникновения неисправностей, неустранимых собственными силами.

- Общая координация работ по ТО возлагается на СА.

    - К работам по обслуживанию ТС должны допускаться опытные специалисты по обслуживанию вычислительной техники,  прошедшие инструктаж и проверку знаний в объеме третьей квалификационной группы по технике безопасности при работе с напряжением до 1000 В.

    - На КСА должны проводиться следующие виды ТО:

- - регламентное (ежедневное и полугодовое);

- - по состоянию.

    - Ежедневное ТО КСА выполняется СА и состоит из следующих процедур:

- - внешний осмотр ТС с целью выявления их комплектности, отсутствия внешних механических повреждений и влаги, отсутствия отсоединенных или не полностью присоединенных электрических кабелей и патч-кордов;

- - удаление пыли с наружных поверхностей ТС;

- - включение электропитания;

- - проверка правильности загрузки ОС;

- - антивирусная проверка жесткого диска;

- - заполнение системного журнала.

- По мере накопления обновлений в БД КСА СА должен принять решение о создании копии БД. Порядок создания копии БД описан в 
ИРЦВ.42 5100 5.005.И4.2.

5.10.6 Полугодовое ТО выполняется  специалистом  регионального сервисного центра совместно с СА и состоит из следующих процедур:

- - контроль и анализ результатов выполнения работ ежедневного ТО;

- - полное тестирование всех ТС и ЛВС с выдачей протокола;

- - смазка механических устройств в соответствии с документацией на устройства;

- - очистка от пыли и грязи внутренних объемов ПЭВМ, внешних периферийных устройств;

- - оптимизация дискового пространства  ПЭВМ;

- - проведение измерений напряжения электропитания  и проверка элементов защитного заземления;

- - контроль комплектации КСА, наличия эксплуатационной документации в соответствии с формулярами (паспортами), актами приема-передачи;

- - контроль заполнения системного и аппаратного журналов;

- - проверка работоспособности ОПО и СПО;

- - проверка ведения архивов информационных фондов в соответствии с эксплуатационной документацией;

- - проверка наличия (при отсутствии: установка) последних версий программ антивирусной защиты;

- - проверка условий и порядка эксплуатации КСА, проверка устранения замечаний, выявленных при проведении предыдущих полугодовых регламентированных работ.

- 5.10.7 Техническое обслуживание по состоянию проводится в случае возникновения сбоев и отказов ТС и включает в себя работы,  необходимые для восстановления нормального функционирования. В число этих работ входит также замена картриджа принтера, чистка приводов гибких магнитных дисков специальным чистящим составом с помощью чистящей дискеты.

- 5.10.8 В случае  нарушения  нормального функционирования КСА СА (или дежурный специалист) на основании тестовых  проверок  и средств диагностики устанавливает причину неисправности и в случае невозможности ее устранения собственными силами вызывает представителей регионального сервисного центра с предварительным оповещением их о характере неисправности.

- 5.10.9 Системный администратор фиксирует данные о сбоях и отказах в форме учета статистических данных о надежности ПТС КСА в соответствии с ИРЦВ.42 5100 5.005.И8.2.

Перед проведением любого вида ТО необходимо проанализировать информацию системного журнала об отказах и сбоях за предшествующий период; по результатам анализа определяется перечень операций ТО.

5.10.10 Номенклатура и количество расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания комплекса, временные показатели проведения ТО, определяются документацией на покупные изделия и среднестатистическими показателями расходования материалов и временных затрат при проведении ТО. В случае отсутствия в документации прямых указаний на тип используемых картриджей, CD и DWD дисков, бумаги, чистящих салфеток и прочего расходного материала, необходимо ориентироваться на применение однотипных материалов с имеющимися в комплектности поставки применяемого оборудования или на рекомендации по применению фирм по производству расходных материалов, или фирм изготовителей оборудования.

5.10.11  Оценка затрат при проведении регламентного технического обслуживания.

Ориентировочное время на выполнение работ регламентного технического обслуживания:

- ежедневное (выполняется системным администратором) - от 0,5 до 1 часа;

- полугодовое (выполняется представителем сервисного центра) -
20 человеко-часов (при трёх и более АРМ в составе КСА ТИК - увеличение на 4 человеко-часа на каждый дополнительный АРМ).

- Ежедневное регламентное техническое обслуживание одного АРМ требует использования: двух влажных чистящих салфеток, очистителя для оптических поверхностей и LCD - мониторов 5 мл, спрея – антистатика 
5 мл и двух сухих безворсовых чистящих салфеток 120 x 150 мм.

- Полугодовое регламентное техническое обслуживание требует использования:

- - для одного АРМ: пневматического распылителя высокого давления с баллоном со сжатым воздухом 20 мл, влажных чистящих салфеток 
4 шт., очистителя для оптических поверхностей и LCD - мониторов 4 шт., спрея - очистителя для пластика 10 мл, спрея – антистатика 10 мл, сухих безворсовых чистящих салфеток 4 шт., набора чистящего для DVD-ROM 
1 шт;

- - для телекоммуникационного оборудования: пневматического распылителя высокого давления с баллоном со сжатым воздухом 20 мл, влажных чистящих салфеток 2 шт.,

- - для обслуживания не менее 20 КСА: кисть узкая (10 мм), кисть широкая.

- Для функционирования КСА в течении года необходимы следующие расходные материалы: диск DVD-R или DVD ± RW 3 шт.,  диск CD-R или CD-RW 3 шт., картриджи для принтеров (не менее 1 шт. на принтер).

Дополнительные потребности в расходных материалах для обеспечения функционирования КСА в межвыборный период зависят от функций и задач, решаемых каждым конкретным КСА и должны определяться ФЦИ и сервисными центрами соответствующих избирательных комиссий.

Перечень измерительных приборов, необходимых для выполнения работ на КСА, представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Перечень измерительных приборов, необходимых для выполнения работ на КСА

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Тестер электронный, универсальный (мультимер) | 1 на регион |
| Тестер кабельный для проверки волоконно- оптических кабелей и кабелей типа «витая пара» в КСА. оснащенных сетями на основе кабелей соответствующего типа | 1 на регион |
| Переносной НЖМД 500 ГБ | 1 на регион |
| Набор инструментов | 1 на регион |
| USB Flash Drive 16 Gb | 1 на регион |
| Трансформатор ЛATР | 1 на сервисный центр |
| Клещи обжимные RJ45 RJ12 | 1 на регион |
| ПО для записи компакт дисков - «NERO» | 1 на сервисный центр |
| Пылесос автомобильный переносной | 1 на 4 региона |

5.10.12 Все проводимые регламентные работы и выявленные при этом неисправности должны регистрироваться в системном и аппаратном журналах (приложение А и приложение Б соответственно).

Приложение А

(обязательное)

Форма системного журнала

| СИСТЕМНЫЙ ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Дата | Выполняемые работы | Состояние ПТС | Аварийные ситуации |  | ТС, на котором выполняются работы по ремонту | Наименование заменённого элемента | Отметка о выполнении работ | Приме- чание |
|  |  |  |  | Время возникновения | Дата и время устранения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение Б

(обязательное)

Форма аппаратного журнала

| АППАРАТНЫЙ ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование отказавшего ТС | Заводской номер отказавшего ТС | Дата обнаружения отказа | Дата отправки в ремонт | Дата получения из ремонта | Время доставки до ремонтной организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Перечень принятых сокращений

| - АРМ | - - автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| - БД | - - база данных |
| - ИКМО | - - избирательная комиссия муниципального образования |
| - ИКСРФ | - - избирательная комиссия субъекта Российской Федерации |
| - ИО | - - информационное обеспечение |
| - КС | - - канал связи |
| - ЛВС | - - локальная вычислительная сеть |
| - МГИК | - - Московская городская избирательная комиссия |
| - МЭ | - - межсетевой экран |
| - НСД | - - несанкционированный доступ |
| ОИК | - окружная избирательная комиссия |
| - ОПО | - - общее программное обеспечение |
| - ОС | - - операционная система |
| - ПО | - - программное обеспечение |
| - ПТС | - - программно-техническое средство |
| - ПС | - - программное средство |
| - ПСПД | - - подсистема связи и передачи данных |
| - ПЭВМ | - - персональная электронная вычислительная машина |
| - РФ | - - Российская Федерация |
| - СА | - - системный администратор |
| - СОБИ | - - средства обеспечения безопасности информации |
| - СПО | - - специальное программное обеспечение |
| - СУБД | - - система управления базами данных |
| - ТИК | - - территориальная избирательная комиссия |
| - ТО | - - техническое обслуживание |
| - ТС | - - техническое средство |
| - ЦИК - России | - - Центральная Избирательная Комиссия Российской - Федерации |
| - ЭП | - электронная почта «8» Зам. ИРЦВ.1179 27.05.2016 |

| # Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стра-ниц) в докум. | № документа | # Входящий № сопро-водительного докум. и дата | Подп. | ### Дата |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | анну-лиро-ванных |  |  |  |  |  |
| 7 |  | все |  |  |  | ИРЦВ.1124 1/2 |  |  | 17.04.2015 |